建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称：      中铝山西新材料有限公司

氧化铝焙烧炉脱硝项目

建设单位(盖章）：       中铝山西新材料有限公司

编制日期：二〇二〇年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3 行业类别——按国标填写。

4 总投资——指项目投资总额。

5 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 2#-4#焙烧炉 | 2#-4#焙烧炉尿素溶解站(焙烧车间供油系统厂房) |
| --- | --- |
| 5#-6#焙烧炉 | 5#-6#焙烧炉尿素溶解站(烘干厂房) |

中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目环境影响报告表

技术审查意见修改说明

2020年3月6日，河津市行政审批服务管理局组织专家对《中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目环境影响报告表》进行了技术审查。根据专家组技术审查意见，我单位在充分消化和认真理解的基础上，并在建设单位的密切配合下，收集了有关资料，对该报告表进行了认真的补充修改和完善，具体修改内容见报告表。

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1、完善工程内容建设一览表，细化与现有工程的利用、改造和依托情况，根据现行环保要求查找现有工程存在的环境问题提出“以新代老”方案。细化一、二铝厂焙烧炉脱硝改造的具体工程内容。 | 完善工程内容建设一览表，细化与现有工程的利用、改造和依托情况。 | P11-14 |
|  | 根据现行环保要求查找现有工程存在的环境问题提出“以新代老”方案。 | P32 |
|  | 细化一、二铝厂焙烧炉脱硝改造的具体工程内容。 | P 9-10 |
| 2、核实备用电厂蒸汽平衡（报告中电厂蒸汽平衡计算有误，应核实）；进一步分析焙烧炉使用发生炉煤气的烟气SO2不达标的原因，有针对性提出整改要求（比如煤气脱硫效率、H2S浓度要求等）。 补充现有5台焙烧炉污染物在线监测结果，给出浓度范围，说明实际排放浓度和排放量。 | 核实了备用电厂蒸汽平衡。 | P25 |
|  | 分析了焙烧炉使用发生炉煤气的烟气SO2不达标的原因，提出了整改要求（供气单位进行脱硫改造）。 | P 32 |
|  | 补充了现有5台焙烧炉污染物在线监测结果，给出浓度范围，说明实际排放浓度和排放量。 | P 28-29 |
| 3、细化焙烧炉增设SNCR+SCR联合脱硝工艺安装位置、装置工艺参数、设备、烟气参数和排烟方式，项目采用尿素作为脱硝剂，核实其用量和在厂内的储存方式。补充催化剂填充量、空塔风速。 补充污染物排放估算取值依据，校核烟气量、污染物排放浓度和排放量，校核“三本账”计算结果。 | 细化了焙烧炉增设SNCR+SCR联合脱硝工艺安装位置。 | P11-14 |
|  | 细化了烟气参数和排烟方式。 | P14-15 P9 |
|  | 细化了装置工艺参数、设备参数。 | P 16-22 |
|  | 核实了尿素其用量和在厂内的储存方式。 | P15、10 |
|  | 补充催化剂填充量、空塔风速。 | P15 |
|  | 补充了污染物排放估算取值依据。 | P28-29 |
|  | 校核了烟气量、污染物排放浓度和排放量。 | P60-61 |
|  | 校核了“三本账”计算结果。 | P76 |
| 4、根据导则补充规范项目的大气、地表水、环境风险、土壤环境影响评价内容。核实噪声预测结果，说明噪声排放执行3类标准的理由。 | 根据导则补充了项目大气环境影响评价内容。 | P69-71 |
|  | 根据导则补充了项目地表水环境影响评价内容。 | P72 |
|  | 根据导则补充了项目环境风险环境影响评价内容。 | P 76 |
|  | 根据导则补充了项目土壤环境影响评价内容。 | P 75 |
|  | 核实了噪声预测结果。 | P 74-75 |
|  | 说明了噪声排放执行3类标准的理由。 | P 46 |
| 5、核实危废产生种类、产生量及处置去向。 | 核实了危废产生种类、产生量及处置去向。 | P72-73 |
| 6、项目SO2、NOx排放浓度已达到《铝工业污染物排放标准》修改单值，但企业改造的目的是减少排放，改善环境质量，所以报告应从正效益方面介绍设施的必要性。补充污染物减排情况，校核“三本账”计算结果。 | 补充了项目从正效益方面介绍设施必要性的内容。 | P76 |
|  | 补充了污染物减排情况，校核了“三本账”计算结果。 | P76 |
| 7、完善污染源排放清单和监控计划（在线监测装置应补充氨逃逸监测功能），建设项目环保措施汇总一览表和建设项目环评审批基础信息表。 | 完善了污染源排放清单。 | P 81 |
|  | 完善了监控计划。 | P 75 |
|  | 在线监测装置应补充氨逃逸监测功能。 | P 11 |
|  | 完善了建设项目环保措施汇总一览表。 | P 83 |
|  | 完善了建设项目环评审批基础信息表。 | 基础信息表 |

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中铝山西新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭威立 |  |  |  | 联系人 |  | 白艳红 |  |  |  |
| 通讯地址 | 山西省运城河津市清涧街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18635928287 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 043304 |  |
| 建设地点 | 中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  | 行业类别 |  | N7722大气污染治理 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 903m2 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 5884 | 其中环保 投资（万元） |  | 5884 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 100% |
| 评价经费 | / |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020.3 |  |  |
| 工程内容及规模： 1项目提出的背景 中国铝业山西分公司的前身——原山西铝厂是国家“六五”至“八五”期间重点建设项目、八十年代有色行业的“天字第一号工程”，1983年开工建设，1994年一、二期工程全面建成，形成120万吨氧化铝产能，成为当时“亚洲第一大铝厂”；2002年，随着中铝公司重组和境外上市，原山西铝厂主营业务重组进入上市公司，成为中国铝业山西分公司，主要生产氧化铝；非主营业务重组为存续企业，仍沿用山西铝厂名称。 2017年8月8日，中国铝业股份山西分公司和山西华泽铝电有限公司进行合并重组，以中铝股份山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对中铝山西新材料有限公司进行增资，重组完成后，正式更名为中铝山西新材料有限公司，成为了山西第一家拥有“矿山—氧化铝—电解铝—铝加工”，并配备发电机组的完整产业链的大型企业。截止2018年年底，中铝山西新材料有限公司年产氧化铝250万吨、电解铝42万吨、铝合金棒10万吨、阳极炭素21万吨，配备2×300兆瓦燃煤发电机组，具有很强的市场竞争力。 中国铝业山西分公司一期工程于 1987 年建成，生产方法为烧结法，生产规模为年产氧化铝 200kt/a。二期工程于1994 年建成，生产方法为混联法，生产规模为年产氧化铝1200kt/a。2005 年9 月，中铝山西新材料有限公司三期80 万吨氧化铝扩建工程顺利投产，实现年产2000kt 的规划。2011 年 5 月，中铝山西新材料有限公司形成了挖潜改造 530kt/a 的扩建项目，设计产能达到2520kt/a。 中铝山西新材料有限公司（氧化铝）第一氧化铝厂共有焙烧炉4台，其中1#为正压炉，已停产。其余3台炉为负压炉，燃料用焦炉煤气。2#、3#、4#设计产能分别为1250 t/d、1350 t/d、1350 t/d，最大产能分别为1300t/d、1350t/d、1750t/d。第二氧化铝厂，燃料用焦炉煤气和发生炉煤气，5#、6#设计产能分别为1400 t/d、1400 t/d，最大产能均为1600t/d。 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）文件中提出的：“重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值”；《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中提出的“已有行业排放标准的工业炉窑严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保达标排放”。 根据国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的相关要求和国家污染物排放标准《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）（修改单），在标准中增加大气污染物特别排放限值，颗粒物≤10mg/Nm3、二氧化硫≤100mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3。 目前中铝山西新材料有限公司（氧化铝）焙烧炉烟气排放的氮氧化物排放为67-245mg/Nm3，超过100mg/Nm3的国家标准。中铝山西新材料有限公司决定对焙烧炉烟气进行脱硝改造，烟气NOX排放浓度≤50mg/Nm3。 根据现场踏勘，项目尚未开工建设。 1.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关规定，本项目属于鼓励类的第四十三“环境保护与资源节约综合利用”中15、“三废”综合利用及治理技术、装备和工程，符合国家产业政策要求。 因此，本项目的建设符合国家和山西省的产业政策。 1.2规划的符合性 （1）城乡发展规划 根据《河津市城乡总体规划》（2014-2030），河津市中心城市规划采用：“一城两区、两位一体”的城市空间布局结构，两区即新耿区和龙门区，王家岭煤矿作为城市的工矿区，与城市中心区也有较密切的联系。城市从空间上由北向南依次为王家岭煤矿、龙门区和新耿区。龙门区与新耿区之间通过生态绿地相互隔离，各分区各自拥有良好的外围生态环境，分别承担不同的城市功能。 本项目位于中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂区内，位于龙门区，占地为规划的工业用地，项目选址符合河津市城乡总体规划。 本项目地理位置见附图1，与河津市城乡总体规划见附图2。 （2）生态功能区划和生态经济区划 ①河津市生态功能区划 本项目位于河津市北部，根据《河津市生态功能分区图》（附图3），本项目位于该区划中的Ⅱ临汾盆地农业和林果业生态功能区中的ⅡB河津中部河流阶地水源涵养生态功能小区。 该区生态系统的保护措施与发展方向是：Ⅰ、培育大型焦化和冶金铸造企业，提高产业集中度，综合利用，节约资源，建设环保型绿色企业，实现工业与生态环境协调发展；Ⅱ、依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产的企业，淘汰生产工艺落后的焦化企业；Ⅲ、保持区域内生态系统的稳定性，要严格保护森林、灌丛、草场植被资源及其水源涵养林、水土保持林等，防治生态系统的破坏和生态功能的退化。 本项目为焙烧烟气系统脱硝改造，项目建成后可减少大气污染物排放，促进工业与生态环境协调发展。因此，本项目的建设符合生态功能区划的发展方向。 ②河津市生态经济区划 根据《河津市生态经济区划》（附图4），河津市生态经济区划划分为Ⅰ禁止开发区；Ⅱ限制开发区；Ⅲ优化开发区；Ⅳ重点开发区。本项目位于Ⅲ优化开发区，ⅢA清涧煤电铝生态经济区。 该生态经济区的保护措施与发展方向为：Ⅰ、继续加强本区植树造林力度，恢复原有植被；Ⅱ、加强大型煤电铝基地建设；Ⅲ、加快生态恢复治理；Ⅳ、增强对该地自然地质灾害的监测研究；Ⅴ、增加植被覆盖率，防治水土流失；Ⅵ种植经济林木、恢复和营造良好的山地生态系统，增加农民收入。 本项目为焙烧烟气系统脱硝改造，项目建成后可减少大气污染物排放，可以促进加快生态恢复治理进程，不违背生态经济区划的发展方向。 （3）环境敏感区 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）规定环境敏感区的划分，本项目厂区西距运城湿地实验区的边界为2.3km，不在运城湿地自然保护区范围内；距离铝厂北源集中供水水源地一级保护区边界约3.9km；距离龙门水源地一级保护区边界约3.8km，不在各级保护区范围内；离本项目最近的居民区为张家庄村，距本项目厂界西南约378m。 1.3“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称通知），要求强化“三线一单”的约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目评价范围不涉及《生态保护红线划定指南》中“国家级和省级禁止开发区域以及其他各类保护地”，不违背《河津市生态功能区划》和《河津市生态经济区划》要求，项目建设地不在运城湿地自然保护区、铝厂北源集中供水水源地、龙门集中供水水源保护区等敏感区保护范围内，目前，河津市当地生态保护红线尚未发布，根据河津市生态保护红线（征求意见稿），本项目不在其范围内。 （2）环境质量底线符合性分析 本次评价收集了河津市市区2018年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度以及CO日均浓度第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度的监测数据，对河津市的环境空气质量进行分析，各污染物浓度情况为：二氧化硫（SO2）年平均浓度35μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度44μg/m3，PM10年平均浓度160μg/m3，PM2.5年平均浓度76μg/m3，CO日均浓度第95百分位数浓度3.9mg/m3，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度170μg/m3。NO2、PM10、PM2.5、O3浓度监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地环境空气质量受到一定程度的污染。根据厂界噪声监测结果，厂界四周声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，表明区域声环境质量良好。根据山西誉达环境监测有限公司于2018年3月8日至2018年3月10日对涧河入黄河入口的上下游进行了地表水环境质量现状监测数据，黄河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准要求。 本项目为焙烧烟气系统脱硝改造，减少大气污染物排放，无废水排放，对区域环境质量有所改善，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障资源高效利用，确保环境容量及不应突破资源利用最高限制，本项目为焙烧烟气系统脱硝改造，位于中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂内，不新增占用土地资源，使用的热源主要为烟气热量，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类，项目所在地无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、基本农田保护区等环境敏感区域，无限制因素，因此本项目不违背空间布局、污染物排放、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 1.4项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法规，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版），本项目类别为“三十四、环境治理业中—99、脱硫、脱硝、除尘等工程”，应编制环境影响报告表。为此，中铝山西新材料有限公司于2020年1月正式委托山西华瑞鑫环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在区域的自然环境、社会经济环境、生活质量、周围污染源、存在的敏感因素以及工程内容、拟建场地、污染物排放去向等进行了了解，收集了相关的信息资料，在此基础上，编制完成了《中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目环境影响报告表》（送审稿）。 2现有工程基本情况 2.1现有工程概况 中铝山西新材料有限公司（氧化铝）第一氧化铝厂共有焙烧炉4台，其中1#为正压炉，已停产。其余3台炉为负压炉，燃料用焦炉煤气。2#、3#、4#最大产能分别为1300t/d、1350t/d、1750t/d。 中铝山西新材料有限公司（氧化铝）第二氧化铝厂共有焙烧炉2台，燃料用焦炉煤气和发生炉煤气，5#、6#最大产能均为1600t/d。 焙烧过程中产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOx，焙烧烟气目前采用“电袋复合除尘器除尘”烟气净化技术对焙烧炉烟气中烟尘进行净化处理。 现有工程平面布置图见附图5。 2.2现有工程环保手续履行情况 表1 现有工程环保手续履行情况 序号; 项目; 环保手续执行情况. 1; 一期工程（20万吨/年）; 1984年9月山西省环境保护局以晋环字(84)78号对该项目的环境影响报告书进行了批复，1989年3月，山西省、地、县三级工会、环保、劳保部门、省冶金厅和卫生厅对山西铝厂一期工程环境保护、劳动保护进行了予验收，取得了《山西铝厂一期工程环境保护、劳动保护进行了予验收意见书》。. 2; 二期工程（100万吨/年）; 1985年10月山西省环境保护局以晋环字(85)90号对该项目的环境影响报告书进行了批复，1996年2月国家环境保护局以环监验[1996]017号文予以验收。. 3; 山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目; 2002年3月1日山西省环境保护局以晋环函【2002】53号对该项目的环境影响报告书进行了批复，2002年10月15日山西省环境保护局对该项目进行了竣工验收。. 4; 三期工程中国铝业公司山西铝厂扩建80万吨氧化项目; 2003年3月，环境保护部（原国家环境保护总局）以环审[2003]115号文“关于中国铝业公司山西铝厂扩建80万吨氧化项目环境影响报告书审查意见的复函”对该环评报告进行了批复。 2007年12月，环境保护部（原国家环境保护总局）以环验[2007]302号文同意其通过竣工环境保护验收。. 5; 中国铝业股份有限公司山西分公司氧化铝挖潜改造项目; 项目已于2012年8建成投产，属于未批先建违规项目，企业于2016年委托山西晋环科源环境资源科技有限公司编制完成了《中国铝业股份有限公司山西分公司氧化铝挖潜改造项目现状环境影响报告》，山西省运城市环境保护局以运环函[2016]388号文予以备案。. 6; 中国铝业股份有限公司山西分公司生产废水综合治理项目; 2008年5月，运城市环保局对《中国铝业股份有限公司山西分公司生产废水综合治理项目环境影响报告表》进行了批复； 2012年12月，运城市环保局以运环函[2012]598号文“关于中国铝业股份有限公司生产废水综合治理项目竣工环境保护验收意见”同意其通过竣工环境保护验收。. 7; 中国铝业股份有限公司山西分公司污水资源化项目; 2008年4月，运城市环保局对《中国铝业股份有限公司山西分公司污水资源化项目环境影响报告表》进行了批复；2012年12月，运城市环保局以运环函[2012]596号文“关于中国铝业股份有限公司污水资源化项目竣工环境保护验收意见”同意其通过竣工环境保护验收。. 8; 中国铝业山西分公司热电分厂脱硫脱硝及粉尘综合治理项目; 2015年9月，河津市环保局以河环函[2015]163号文对该环评报告表进行了批复。该项目主要是对5台220t/h煤粉锅炉（4#-8#）及3台220 t/h循环流化床锅炉（9#-11#）的脱硫除尘系统进行改造使其满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。2015年12月，河津市环保局以河环函[2015]289号文同意其通过竣工环境保护验收。. 9; 中铝山西新材料有限公司氧化铝系统焙烧炉收尘改造项目; 2019年1月，中铝山西新材料有限公司填报了《中铝山西新材料有限公司氧化铝系统焙烧炉收尘改造项目环境影响登记表》，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：201914088200000019。. 2.3现有工程建设内容 现有工程主要建设内容详见表2。 表2 焙烧炉系统工程主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 焙烧工段; 第一氧化铝厂1#-4#焙烧炉，第二氧化铝厂5#-6#焙烧炉。1#焙烧炉设备老化，长期停用。. 辅助工程; 氧化铝储存、包装; 第一氧化铝厂氧化铝仓有16个筒仓，5台包装机；第二氧化铝厂氧化铝仓有8个筒仓，4台包装机。. 除尘系统; 每个焙烧炉配一套电除尘器，设有在线监测装置。. 烟囱; 每个焙烧炉设有1个烟囱，高70米，出口内径1.9m。. 公用工程; 供水; 生活用水就近接至厂区生活供水管网。焙烧系统接用水就近接厂区蒸发回水管网，来源于热电分厂蒸发回水。. 供电; 焙烧系统用电由氧化铝厂热电分厂自备电源供应，其余不足部分网购解决，采用两路进线，一路引自热电分厂自备电源，另一路引自龙门变电站。. 采暖; 氧化铝厂热电分厂供应。. 供气; 2-4#焙烧炉使用阳光焦化的焦炉煤气和5-6#焙烧炉使用群邦煤气化公司（山西索罗雅物资有限公司）的发生炉煤气。. 环保工程; 废气; 烟气除尘; 采用电袋复合除尘器除尘，除尘效率99.98%，除尘设施出口含尘浓度≤10mg/m3。2#、3#焙烧炉除尘器风量24000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积4200m2；4#焙烧炉除尘器风量32000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积5600m2；5#、6#焙烧炉除尘器风量32000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积5600m2。每个焙烧炉配一套电除尘器，设有在线监测装置。. 氧化铝仓; 氧化铝仓、输送皮带、包装机设布袋收尘器除尘。. 废水; 生产废水; 厂区雨污分流；循环水废水送铝厂工业污水处理站处理。. 生活污水; 生活污水送铝厂生活污水处理站处理。. 噪声; 隔声、消声、基础减震、厂房屏蔽等。. 固废; 除尘灰; 除尘灰集中收集，通过螺旋输送至焙烧炉循环在焙烧。. 生活垃圾; 收集桶集中收集，定期由当地环卫部门统一处理。. 2.4现有工程公用工程 2.4.1给水 生活用水就近接至厂区生活供水管网。焙烧系统接用水就近接厂区蒸发回水管网，来源于热电分厂蒸发回水。 2.4.2排水 厂区雨污分流，循环水废水送铝厂工业污水处理站处理，生活污水送铝厂生活污水处理站处理。 山西铝厂工业水处理站主要是为处理山西铝厂厂区工业废水的处理和回用而建设。2009年扩容升级改造后，系统的处理能力达到40000m3/d，目前实际处理水量为10000m3/d，全部回用于氧化铝生产。 中铝山西新材料有限公司生活污水处理站始建于1986年，2008年7月扩建为日处理能力为2.4万吨（含4000t站内循环水量），负责铝基地及周边部分村庄生活污水的处理任务，采用生活污水三级深度处理工艺，污水处理站于2019年4月进行提标改造，改造前后工艺不变，主体工艺路线为：预处理+两段生化（前段一体化活性污泥+后段BAF）+机械过滤及消毒+后端强化处理（臭氧强氧化+生物活性炭），主要处理单元有UNITANK池、BAF池、纤维球过滤器、臭氧+活性炭滤池、二氧化氯消毒、污泥脱水机房等。现有实际污水处理量为12000t/d，处理后的全部回用于氧化铝生产线，不外排。 2.4.3供电 焙烧系统用电由氧化铝厂热电分厂自备电源供应，其余不足部分网购解决，采用两路进线，一路引自热电分厂自备电源，另一路引自龙门变电站。 3技改工程基本情况 3.1项目概况 项目名称：中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目 建设地点：中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂内 建设单位：中铝山西新材料有限公司 建设性质：技术改造 劳动定员与工作制度：技改后，不新增劳动定员，人员由公司内部调整，2-4#焙烧炉全年工作时间8000小时，5-6#焙烧炉全年工作时间8760小时。 3.2改造范围及内容 3.2.1改造范围 本次技改项目针对中铝山西新材料第一氧化铝厂2#、3#、4#焙烧炉，第二氧化铝厂5#、6#焙烧炉配套的烟气净化系统进行改造，焙烧炉各增设一套脱硝系统。 3.2.2改造内容 本项目在焙烧炉烟气净化系统中增设脱硝设施，脱硝采用以尿素为还原剂的SNCR+SCR联合脱硝技术，脱硝系统主要由尿素存储及制备系统、计量分配喷射系统、SCR反应器系统、压缩空气调节及供应系统、仪表与控制系统组成。 外运来的袋装尿素储存在尿素溶液制备间，通过尿素溶解罐溶解成10-20%的尿素溶液，并输送至尿素溶液贮罐贮存。脱硝时通过尿素循环泵输送到尿素溶液分配模块，经计量分配到尿素溶液喷枪，喷到烟道内。尿素分解成氨气后在高温下与烟气中的NOx反应（SNCR）。 多余的氨气与烟气充分混合后，进入后面的SCR催化反应器。当达到反应温度且与氨气充分混合的烟气气流经SCR反应器的催化层时，氨气与NOx发生催化还原反应，将NOx还原为无害的N2和H2O。脱氮烟气经电除尘除尘后排放。 焙烧烟气 SNCR系统 电袋复合除尘器 烟囱高空排放 SCR反应器 尿素溶解和储存系统 图1 技改后烟气净化系统流程 本项目布置2套尿素制备区系统+5套反应器系统（每炉1套），2~4#焙烧炉3台炉共用1套尿素制备区系统，5#、6#焙烧炉2台炉共用1套尿素制备区系统。2~4#焙烧炉尿素溶解站内北部区域为尿素堆存区（面积36m2），5#、6#焙烧炉尿素溶解站内西北角区域为尿素堆存区（面积50m2），用于堆放袋装尿素。单台焙烧炉脱硝装置又分为SNCR系统和SCR系统；炉内喷射系统设计8支喷枪，氢铝焙烧炉喷枪布置的位置在焙烧炉膛内，在此处温度满足脱硝剂和NOx发生反应的温度条件；PO2出口烟道布置1套SCR反应器，总共设计2+1层催化剂（2用1备），催化剂采用板式催化剂；每炉催化剂设6只声波吹灰器。焙烧炉停炉时温度可达到600℃，为避免催化剂被高温烧结失效，在反应器前段设置有DN600的冷风阀，保证进入反应器的烟气温度不超过420℃。 改造工程与现有工程衔接情况一览表如下。 |

表3 本工程与现有工程衔接情况一览 工程名称; 现有工程建设内容; 技改工程; 衔接关系. 主体工程; 焙烧系统; 第一氧化铝厂设有1#、2#、3#、4#焙烧炉，1#焙烧炉长期停用。第而氧化铝厂设有5#、6#焙烧炉。; 2-6#焙烧炉，每台焙烧炉增设SNCR+SCR联合脱硝系统。; 在焙烧炉与除尘器之间增设SNCR+SCR联合脱硝设备。. 在线监测; 设有5套在线监测系统，对烟尘和二氧化硫进行监测。; 在线监测系统增加氮氧化物监测模块。增加氨逃逸在线监测。; 不改变原有系统，在原有系统上增加氮氧化物监测模块和氨逃逸在线监测。. 烟囱; 每台焙烧炉配套一个出口内径1.9m，H=70m烟囱。; /; 依托. 尿素溶液储存系统; 第一氧化铝厂：焙烧车间供油系统厂房，为单层砌体房屋，预制混凝土屋面，长度为18m，宽18m，高4.16m。 第二氧化铝厂：烘干厂房，为多层钢框架厂房，彩钢板围护，长度为15m，跨度为15m。; 第一氧化铝厂：尿素溶解槽1台，规格Φ2.8×2.8m（附搅拌）；尿素溶液储槽2台，规格Φ3×3m；热水槽1台，规格Φ3×3m；混凝土污水坑1个，规格1.8×1.8×1.5m，内贴防腐瓷片；尿素溶解泵2台；尿素溶液循环输送泵4台；稀释水泵2台；尿素溶解槽上方设电动葫芦1台，Q=2t，轨底标高+8.000 ；厂房内配套地沟，地沟宽300mm，起点标高-0.150，坡度i=0.005，内贴防腐瓷片。 第二氧化铝厂：尿素溶解罐1台；尿素溶液储罐2台；热水槽1台；混凝土污水坑1个，规格2×2×1.5m，内贴防腐瓷片； 尿素溶解泵2台；尿素溶液循环输送泵4台；稀释水泵4台；厂房内配套地沟，地沟宽300mm，起点标高-0.150，坡度i=0.005，内贴防腐瓷片。; 第一氧化铝厂：利用1#焙烧炉西侧“焙烧车间供油系统”厂房改造为尿素溶液制备站，厂房北侧房间屋面加高至9.5m，屋面梁下悬挂2T的电动葫芦，西侧房间屋面加高至6.6m；其他房间保持原结构高度不变，加高部分需进行加固处理，地面做耐碱腐蚀处理。 第二氧化铝厂：利用现有“烘干厂房”改造为尿素溶液制备站，在11.5平面梁下增设2T的电动葫芦，屋（墙）面采用双层复合保温压型钢板屋面；地面做耐碱腐蚀处理。. 储存工程; 氧化铝仓; 第一氧化铝厂设有16个筒仓，5台包装机；第二氧化铝厂设有8个筒仓，4台包装机。; /; 依托. 公用工程; 供水; 生活用水就近接至厂区生活供水管网。焙烧系统接用水就近接厂区蒸发回水管网，来源于热电分厂蒸发回水。; 利用厂区原有供水管网，尿素溶解用水来源于热电分厂蒸发合格回水。; 依托. 排水; 不产生生产废水；循环水废水送铝厂生活废水处理站处理。; 尿素溶解系统冲洗废水排放至废水池，用于配置尿素溶液，循环使用不外排。蒸汽冷凝水收集至厂区疏水箱，回用于尿素溶液配制，因此无生产废水排放。; 依托. 供电; 焙烧系统用电由氧化铝厂热电分厂自备电源供应，其余不足部分网购解决，采用两路进线，一路引自热电分厂自备电源，另一路引自龙门变电站。; 第一氧化铝厂新建配电室一座，为单层钢筋混凝土框架结构，长8m，宽4m，高4m，电源引自氧化铝厂2#焙烧炉及3#焙烧炉配电室，第二氧化铝厂新建配电室一座，为单层钢筋混凝土框架结构，长8m，宽4m，高4m，电源引自氧化铝厂5#焙烧炉及6#焙烧炉配电室。; 依托. 供气; 氧化铝厂原有压缩空气系统。; 一厂3台焙烧炉脱硝改造后共需压缩空气约29m3/min，新建空压站，长14m，宽7m，檐口高5m，在空压站新增2台30m3/min、0.8MPa空压机，供脱硝系统使用；二厂2台焙烧炉脱硝改造后共需压缩空气约19m3/min，由全厂压缩空气系统供风。; 二厂脱硝系统用气利用原有压缩空气系统，一厂脱硝系统用气新增2台空压机。. 环保工程; 焙烧炉废气治理; 烟气脱硝; 无; SNCR系统 每台脱硝系统的SNCR系统设置一台尿素溶液计量泵和一套尿素溶液分配装置。喷射区计量模块是一级模块，根据焙烧炉负荷、燃料、燃烧方式、NOx水平、脱硝效率等参数的变化，自动调节到焙烧炉系统每个喷射区的反应剂流量。 每台焙烧炉设置还原剂喷射层，此处温度约1100℃左右，为尿素还原剂的反应温度窗口，配成一定浓度的尿素溶液通过双流体雾化喷雾喷入到烟气中，和烟气中的酸性气体充分混合反应，单台炉设置8支喷枪，均匀布置在主焙烧炉出口位置，喷枪具体安装部位由焙烧炉烟气温度场和流场经CFD模拟后确定，并应尽量考虑利用现有的平台进行安装和维修。 喷枪采用先进的工艺进行设计和制造，喷枪材质采用310S，采用大角度（55º）喷嘴，确保焙烧炉截面全覆盖。每支喷枪有外部套管进行保护，防止焙烧炉烟气的高温腐蚀和磨损。喷枪具有高的冲击力，还可以调节喷雾效果和液滴的尺寸。 SCR反应器系统 SCR反应器本体包括：壳体、支撑结构、整流层、催化剂及声波吹灰器。 SCR反应器是SCR烟气脱硝技术中最关键的系统，是指未经脱硝的烟气与NH3混合后通过安装催化剂的区域产生反应的区间。SNCR反应后的氨逃逸/补充的还原剂通过长时间和烟气接触，并且经过二级预热旋风分离器的充分混合后，进入到SCR反应器进行催化反应，所以烟气和NH3的混合效果非常好，可以达到很高的脱硝效率。 焙烧炉SCR反应器布置在二级预热旋风分离器和原料干燥器中间烟道，此处烟气温度约为350℃，为SCR反应器的温度区间。烟气垂直进入SCR反应器，反应器入口应设气流均布装置，反应器入口及出口段应设导流板，通过整流管的均流后均匀分布在催化剂表面，在催化剂的催化作用下烟气中的NOX与氨进行氧化还原反应，生成N2和水，达到脱硝的目的。; SNCR+SCR联合脱硝系统布置在焙烧炉与除尘器之间。烟气先经过SNCR系统脱硝，然后进入SCR反应器进一步脱硝。脱硝后的烟气进入除尘器除尘。 2#焙烧炉、3#焙烧炉、4#焙烧炉在P02出口烟气管道上设置SCR反应器，反应器放在+40.800m平台；在+53.400m平台梁底布置2t电动葫芦吊轨；在P03出口一周增设宽1.5m环形检修操作平台，动荷载500kg/m2；在+40.800m平台放置1台压缩空气储罐。以上改造内容均需对原结构（包括钢结构、地基）均应进行重新复核计算，进行加固处理。 5#焙烧炉、6#焙烧炉在P02出口烟气管道上设置SCR反应器，反应器放在+40.800m平台；在+53.400m平台梁底布置2t电动葫芦吊轨；在P03出口一周增设宽1.5m环形检修操作平台，动荷载500kg/m2；在+40.800m平台放置1台压缩空气储罐，总重约1t。以上改造内容均需对原结构（包括钢结构、地基）均应进行重新复核计算，进行加固处理。. 烟气除尘; 采用电袋复合除尘器除尘，除尘效率99.98%，除尘设施出口含尘浓度≤10mg/m3。; /; 依托. 储存、包装; 氧化铝料仓; 氧化铝仓、输送皮带、包装机设脉冲布袋收尘器除尘。; /; 依托. 3.3焙烧炉脱硝系统参数 本项目焙烧炉脱硝系统参数主要参数见表4。 表4 浓缩＋旁路高温烟气蒸发干燥系统主要参数 序号; 项目; 单位; 2#炉; 3#炉; 4#炉; 5#炉; 6#炉. 一; 工艺设计参数. 1; 工况烟气量; m3/h; 240000; 240000; 320000; 320000; 320000. 2; 标况烟气量; Nm3/h; 120000; 120000; 160000; 160000; 160000. 3; 温度场选择; ℃; 800~1150 300~400; 800~1150 300~400; 800~1150 300~400; 800~1150 300~400; 800~1150 300~400. 4; 入口粉尘浓度; g/Nm3; 50~80; 50~80; 50~80; 50~80; 50~80. 5; 初始NOx浓度; mg/Nm3; ≤300; ≤300; ≤300; ≤300; ≤300. 6; 排放NOx浓度; mg/Nm3; ≤50; ≤50; ≤50; ≤50; ≤50. 7; 脱硝设计效率; %; ≥84; ≥84; ≥84; ≥84; ≥84. 8; SCR空塔速度; m3·h-1/ m3（催化剂）; 3028; 3028; 3670; 3670; 3670. 二; 工艺设计消耗. 1; 尿素耗量; kg/h; 65; 65; 82; 82; 82. 2; 催化剂用量; m3; 55; 55; 68; 68; 68. 3; 系统阻力（初装2层）; Pa; 400~600; 400~600; 400~600; 400~600; 400~600. 4; 喷枪用压缩空气; m3/min; 8.25; 8.25; 8.25; 8.25; 8.25. 5; 吹灰用压缩空气; m3/min; 1.2; 1.2; 1.2; 1.2; 1.2. 6; 电耗; kW/h; 40; 40; 40; 40; 40.

3.4本次改造工程主要设备清单 本项目焙烧炉脱硝主要设备材料清单主要设备见表6。 表5 焙烧炉脱硝主要设备材料清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一; 一厂脱硝系统. （一）; 一厂（2#、3#、4#炉）尿素溶解制备区. 1; 电动葫芦; Q=2t; 台; 1. 2; 斗式提升机; 10m3/h，提升高度6m; 套; 1. 3; 尿素溶解罐; V=33m3，Φ2.5m×2.5m，304，带蒸汽加热盘管; 套; 1. 4; 溶解罐搅拌器; N=5.5kW，304; 台; 1. 5; 尿素溶解罐排气扇; 玻璃钢; 台; 1. 6; 尿素溶液输送泵; 流量Q=50m3/h，扬程20m，过流材质304; 台; 2. 7; 尿素溶液储罐; V=78m3，Φ5m×4m，304，带蒸汽加热盘管; 套; 2. 8; 尿素溶液循环泵; 流量Q=7.5m3/h，扬程150m，过流材质304，变频; 台; 2. 9; 稀释水箱; V=5m3，Φ2m×1.6m; 台; 1. 10; 稀释水泵; 流量Q=4m3/h，扬程150m，变频; 台; 2. 11; 废水泵; 流量Q=20m3/h,，扬程30m，液下泵; 台; 2. 12; 废水池; 2×2×2m 混凝土; 座; 1. 13; 阀门; 批; 1. 14; 管道、管件及支架; 批; 1. 15; 储罐及管道保温; 项; 1. 16; 换气扇; 台; 4. 17; 螺杆式空气压缩机; Q=30m3/min、P=0.85MPa; 台; 2. 18; 附主电机; N=200kW、U=380V; 台; 2. 19; 冷却风扇电机; N=16×2=32kW、U=380V; 台; 2. 20; 微热再生式干燥机（除油、除尘一体化）; Q=30m3/min、P=1.1MPa; 台; 2. 21; 废油收集箱; V=0.5m³; 台; 1. 22; 电动葫芦; Q=3t，H=12m; 台; 1. 23; 疏水箱; V=6m3，Φ2m×2m，304; 台; 1. 24; 疏水泵; 流量Q=4m3/h，扬程150m，变频; 台; 2. （二）; 一厂（2#、3#、4#炉）脱硝. 1; 计量模块; 一路计量，配电控柜; 套; 1*3. 2; 分配模块; 套; 1*3. 3; 喷枪; 配软管、快装接头; 套; 3. 4; 催化剂; 板式催化剂，55（2#、3#炉）/68（4#炉）m3/套; 套; 1*3. 5; 声波吹灰器; 膜片式声波吹灰器; 台; 6*3. 6; 声波吹灰器管路系统; 套; 1*3. 7; 储气罐; 1.5m3; 台; 1*3. 8; SCR反应器膨胀节; φ2240×300mm，非金属膨胀节; 支; 2*3. 9; SCR反应器; 3.9×6.9×20m，Q345; 套; 1*3. 10; 催化剂起吊电动葫芦; 2t，30m; 套; 1*3. 11; 管道、管件、阀门及支架; 套; 1*3. 12; 保温、外护板; 套; 1*3. 13; 油漆; 项; 1*3. 二; 二厂脱硝系统. （一）; 二厂（5#、6#炉）尿素溶解制备区. 1; 电动葫芦; Q=2t; 台; 1. 2; 斗式提升机; 10m3/h，提升高度6m; 套; 1. 3; 尿素溶解罐; V=33m3，Φ3.5m×3.5m，304，带蒸汽加热盘管; 套; 1. 4; 溶解罐搅拌器; N=5.5kW，304; 台; 1. 5; 尿素溶解罐排气扇; 玻璃钢; 台; 1. 6; 尿素溶液输送泵; 流量Q=50m3/h，扬程20m，过流材质304; 台; 2. 7; 尿素溶液储罐; V=78m3，Φ5m×4m，304，带蒸汽加热盘管; 套; 2. 8; 尿素溶液循环泵; 流量Q=7.5m3/h，扬程150m，过流材质304，变频; 台; 2. 9; 稀释水箱; V=3m3，Φ2m×1.6m; 台; 1. 10; 稀释水泵; 流量Q=4m3/h，扬程150m，变频; 台; 2. 11; 废水泵; 流量Q=20m3/h,，扬程30m，液下泵; 台; 2. 12; 废水池; 2x2x2m 混凝土; 座; 1. 13; 阀门; 批; 1. 14; 阀门管道、管件及支架; 批; 1. 15; 储罐及管道保温; 项; 1. 16; 换气扇; 台; 4. 17; 疏水箱; V=6m3，Φ2m×2m; 台; 1. 18; 疏水泵; 流量Q=4m3/h，扬程150m，变频; 台; 2. （二）; 二厂（5#、6#炉）脱硝. 1; 计量模块; 一路计量，配电控柜; 套; 1*2. 2; 分配模块; 套; 1*2. 3; 喷枪; 配软管、快装接头; 套; 2. 4; 催化剂; 板式催化剂，68m3/套; 套; 1*2. 5; 声波吹灰器; 膜片式声波吹灰器; 台; 6*2. 6; 声波吹灰器管路系统; 套; 1*2. 7; 储气罐; 1.5m3; 台; 1*2. 8; SCR反应器膨胀节; φ2240×300mm，非金属膨胀节; 支; 2*2. 9; SCR反应器; 4.9×5.8×20m，Q345; 套; 1*2. 10; 催化剂起吊电动葫芦; 2t， 30m; 套; 1*2. 11; 管道、管件、阀门及支架; 套; 1*2. 12; 保温、外护板; 套; 1*2. 13; 油漆; 项; 1*2. 三; 电气系统. （一）; 一厂（2#、3#、4#炉）. A; 一厂（2#、3#、4#炉）SCR区域. 1; 低压开关柜; GGD3柜，Ie=400A，Ik=50kA; 面; 1*3. 2; 照明系统. 2.1; 照明配电箱; IP55; 个; 1*3. 2.2; 三防LED灯; 50W；; 套; 15*3. 2.3; 荧光灯; 套; 2*3. 2.4; 吸顶灯; 套; 1*3. 2.5; 铜塑线; 2.5mm2; kM; 0.5*3. 2.6; 水煤气管; Φ20; kM; 0.2*3. 3; 检修系统. 3.1; 检修电源箱; 户外：IP55，不锈钢外壳; 台; 1*3. 3.2; 检修安全变压器箱; 户外：IP55，不锈钢外壳，内置2000VA 220V/12V 变压器1台; 台; 1*3. 4; 电缆及电缆构筑物. 4.1; 低压动力电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV，3×35+2×16及以下; 千米; 0.5*3. 4.2; 电缆桥架; 钢制桥架及附件; 吨; 0.5*3. 4.3; 电缆保护管; 热镀锌钢管; 千米; 0.05*3. 4.4; 金属软管; 米; 5. 4.5; 电缆终端头附件; 380V; 套; 2*3. 5; 电缆防火. 5.1; 无机防火堵料; 吨; 0.01*3. 5.2; 有机防火堵料; 吨; 0.005*3. 5.3; 防火涂料; 吨; 0.005*3. 5.4; 防火隔板; M2; 4*3. 6; 防雷接地部分. 6.1; 室内接地网; 30×4铜排; 米; 60*3. 7; 滑线部分. 7.1; 安全滑线; 导管型; 米; 10*3. 7.2; 铁壳开关; 个; 1*3. 8; 其它. 8.1; 磁力启动器; 套; 1*3. B; 一厂（2#、3#、4#炉）尿素制备区域. 1; 低压开关柜; GGD3柜，Ie=400A，Ik=50kA; 面; 2. 2; 照明系统. 2.1; 照明配电箱; 不锈钢外壳 IP55; 个; 1. 2.2; 三防LED灯; 50W；; 套; 30. 2.3; 荧光灯; 套; 3. 2.4; 吸顶灯; 套; 3. 2.5; 铜塑线; 2.5mm2; km; 1. 2.6; 水煤气管; Φ20; km; 0.4. 3; 检修系统. 3.1; 检修电源箱; 户外：IP55，不锈钢外壳; 台; 1. 3.2; 检修安全变压器箱; 户外：IP55，不锈钢外壳，内置2000VA 220V/12V 变压器1台; 台; 1. 4; 电缆及电缆构筑物. 4.1; 低压动力电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV，3x95+2x50及以下; 千米; 0.5. 4.1; 低压动力电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV，3x35+2x16及以下; 千米; 1. 4.2; 控制电线电缆; ZRC-KVVP-22-0.45/ 0.75kV; 千米; 1.2. 4.3; 电缆桥架; 热镀锌钢制桥架及其附件; 吨; 5. 4.4; 电缆保护管; 热镀锌钢管; 千米; 0.1. 4.5; 金属软管; 米; 15. 4.6; 电缆终端头附件; 套; 4. 5; 电缆防火. 5.1; 无机防火堵料; 吨; 0.03. 5.2; 有机防火堵料; 吨; 0.01. 5.3; 防火涂料; 吨; 0.01. 5.4; 防火隔板; M2; 20. 6; 防雷接地部分. 6.1; 主水平地网; 热镀锌扁钢60×6; 米; 120. 6.2; 室内接地网; 热镀锌扁钢40×4; 米; 200. 6.3; 接地极; 热镀锌钢管DN50，L=2500mm；; 根; 20. 6.5; 避雷带; 热镀锌圆钢Φ12; 米; 130. 7; 滑线部分. 7.1; 安全滑线; 导管型; 米; 20. 7.2; 铁壳开关; 个; 1. 8; 其它. 8.1; 现场操作箱; 含转换开关、启停按钮及指示灯等二次元器件; 只; 12. 8.2; 通风配电箱; 只; 1. 8.3; 磁力启动器; 套; 4. （二）; 二厂（5#、6#炉）. A; 二厂（5#、6#炉）SCR区域. 1; 低压开关柜; GGD3柜，Ie=400A，Ik=50kA; 面; 1*2. 2; 照明系统. 2.1; 照明配电箱; IP55; 个; 1*2. 2.2; 三防LED灯; 50W；; 套; 15*2. 2.3; 荧光灯; 套; 2*2. 2.4; 吸顶灯; 套; 1*2. 2.5; 铜塑线; 2.5mm2; kM; 0.5*2. 2.6; 水煤气管; Φ20; kM; 0.2*2. 3; 检修系统. 3.1; 检修电源箱; 户外：IP55，不锈钢外壳; 台; 1*2. 3.2; 检修安全变压器箱; 户外：IP55，不锈钢外壳，内置2000VA 220V/12V 变压器1台; 台; 1*2. 4; 电缆及电缆构筑物. 4.1; 低压动力电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV，3×35+2×16及以下; 千米; 0.5*2. 4.2; 电缆桥架; 钢制桥架及附件; 吨; 0.5*2. 4.3; 电缆保护管; 热镀锌钢管; 千米; 0.05*2. 4.4; 金属软管; 米; 5*2. 4.5; 电缆终端头附件; 380V; 套; 2*2. 5; 电缆防火. 5.1; 无机防火堵料; 吨; 0.01*2. 5.2; 有机防火堵料; 吨; 0.005*2. 5.3; 防火涂料; 吨; 0.005*2. 5.4; 防火隔板; M2; 4*2. 6; 防雷接地部分. 6.1; 室内接地网; 30×4铜排; 米; 60*2. 7; 滑线部分. 7.1; 安全滑线; 导管型; 米; 10*2. 7.2; 铁壳开关; 个; 1*2. 8; 其它. 8.1; 磁力启动器; 套; 1*2. B; 二厂（5#、6#炉）尿素制备区域. 1; 低压开关柜; GGD3柜，Ie=400A，Ik=50kA; 面; 2. 2; 照明系统. 2.1; 照明配电箱; 不锈钢外壳 IP55; 个; 1. 2.2; 三防LED灯; 50W；; 套; 30. 2.3; 荧光灯; 套; 3. 2.4; 吸顶灯; 套; 3. 2.5; 铜塑线; 2.5mm2; km; 1. 2.6; 水煤气管; Φ20; km; 0.4. 3; 检修系统; 套; 1. 3.1; 检修电源箱; 户外：IP55，不锈钢外壳; 台; 1. 3.2; 检修安全变压器箱; 户外：IP55，不锈钢外壳，内置2000VA 220V/12V 变压器1台; 台; 1. 4; 电缆及电缆构筑物. 4.1; 低压动力电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV，3x95+2x50及以下; 千米; 0.5. 4.1; 低压动力电缆; ZRC-YJV-0.6/1kV，3x35+2x16及以下; 千米; 1. 4.2; 控制电线电缆; ZRC-KVVP-22-0.45/ 0.75kV; 千米; 1.2. 4.3; 电缆桥架; 热镀锌钢制桥架及其附件; 吨; 5. 4.4; 电缆保护管; 热镀锌钢管; 千米; 0.1. 4.5; 金属软管; 米; 15. 4.6; 电缆终端头附件; 套; 4. 5; 电缆防火. 5.1; 无机防火堵料; 吨; 0.03. 5.2; 有机防火堵料; 吨; 0.01. 5.3; 防火涂料; 吨; 0.01. 5.4; 防火隔板; M2; 20. 6; 防雷接地部分. 6.1; 主水平地网; 热镀锌扁钢60×6; 米; 120. 6.2; 室内接地网; 热镀锌扁钢40×4; 米; 200. 6.3; 接地极; 热镀锌钢管DN50，L=2500mm；; 根; 20. 6.5; 避雷带; 热镀锌圆钢Φ12; 米; 130. 7; 滑线部分. 7.1; 安全滑线; 导管型; 米; 20. 7.2; 铁壳开关; 个; 1. 8; 其它. 8.1; 现场操作箱; 含转换开关、启停按钮及指示灯等二次元器件; 只; 12. 8.2; 通风配电箱; 只; 1. 8.3; 磁力启动器; 套; 4. 四; 自控系统. （一）; 一厂2#3#4#号焙烧炉. 1; 雷达液位计; 只; 3. 2; 磁翻板液位计; 只; 3. 3; 电磁流量计; 只; 9. 4; 普通压力表; 只; 39. 5; 热电阻; 只; 16. 6; 涡街流量计; 只; 4. 7; 双金属温度计; 只; 4. 8; 压力变送器; 只; 18. 9; 差压变送器; 只; 3. 10; 超声波液位计; 只; 1. 11; 转子流量计; 只; 27. 12; 入口NOX分析仪; SCR入口，烟气组分NOX、氧含量、流量; 套; 3. 13; 环保在线监测; 套; 3. 14; 氨逃逸; 套; 3. 15; PLC控制系统; S7-300; 套; 1. 16; 热控配电柜; 只; 1. 17; 工业电视系统; 10摄像头监控点; 套; 1. 18; 火灾报警系统; 包括烟感探头、感温电缆、手报按钮等，接入原有系统; 套; 1. （二）; 二厂5#6#号焙烧炉. 1; 雷达液位计; 只; 3. 2; 磁翻板液位计; 只; 3. 3; 电磁流量计; 只; 6. 4; 普通压力表; 只; 29. 5; 热电阻; 只; 12. 6; 涡街流量计; 只; 4. 7; 双金属温度计; 只; 4. 8; 压力变送器; 只; 14. 9; 差压变送器; 只; 3. 10; 超声波液位计; 只; 1. 11; 转子流量计; 只; 18. 12; 入口NOX分析仪; SCR入口，烟气组分NOX、氧含量、流量; 套; 2. 13; 环保在线监测; 套; 2. 14; 氨逃逸; 套; 2. 15; PLC控制系统; S7-300; 套; 1. 16; 热控配电柜; 只; 1. 17; 工业电视系统; 8摄像头监控点; 套; 1. 18; 火灾报警系统; 包括烟感探头、感温电缆、手报按钮等，接入原有系统; 套; 1. 3.5本次改造工程工艺 1、SNCR工艺 选择性非催化还原(Selective-Non-Catalytic-Reduction，以下简写为SNCR)技术是一种成熟的商业性NOx控制处理技术。SNCR主要在875～1150℃下，向炉膛内高温烟气中喷射还原剂，将NOx还原成N2，所用的还原剂可为尿素，SNCR技术系统简单、投资运行费用低，尤其适用于无足够空间的老机组改造。SNCR在实验室内的试验中可以达到90％以上的NOx脱除率。应用在大型锅炉上，短期示范期间能达到75％的脱硝率，长期现场应用一般能达到45％～65％的NOx脱除率。 还原剂处于发生SNCR的区间温度内，脱除NOx 的反应是还原剂还原和被氧化的两类反应相互竞争的结果。 在850～1150℃温度区间内，主要发生以下反应： 4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O 8NH3+6NO2→7N2+12N2O 当温度高于1150℃时， NH3与O2也会发生氧化反应： 4NH3+5O2→4NO+6H2O 4NH3+3O2→2N2+6H2O 2、SCR脱硝工艺 SCR工艺尿素法SCR，利用氨对NOX的还原功能，在催化剂的作用下将NOX（主要是NO）还原为对大气没有影响的N2和水。先将尿素转化为氨之后输送至SCR触媒反应器，它转换的方法为将尿素注入一分解室中，此分解室提供尿素分解所需之混合时间，驻留时间及温度，由此室分解出来之氨基产物即成为SCR的还原剂通过触媒实施化学反应后生成氨及水。尿素分解室中分解成氨的方法为水解法，主要化学反应方程式为： NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2 在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 当烟气中有氧气时，反应第一式优先进行，因此，氨消耗量与NO还原量有一对一的关系。 烟气中NO2一般约占总的NOX浓度的5%，NO2参与的反应如下： 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 上面两个反应表明还原NO2比还原NO需要更多的氨。 在绝大多数锅炉烟气中，NO2仅占NOX总量的一小部分，因此NO2的影响并不显著。 SCR脱硝反应器采用独特的布置方式，能高效、稳定地除去烟气中的氮氧化物，能最大程度的减轻烟尘对催化剂的堵塞、磨损、毒化，增加催化剂的使用寿命，从而减低运行成本等优点。 新型催化剂以超细TiO2为基材，以钒氧化物为活性组分，以钨、钼等氧化物为助剂，具有活性高、脱硝效率高、抗中毒性能强、耐磨损、使用寿命长等特点。 3、SNCR+SCR耦合脱硝技术介绍 SNCR-SCR耦合脱硝技术是将SNCR技术和SCR技术有机结合起来，它是结合了SCR技术高效、SNCR技术投资小的特点而发展起来的一种新型工艺。 混合SNCR-SCR工艺具有两个反应区，通过布置在炉墙上的喷射系统，首先将还原剂喷入第一个反应区炉膛，在高温下，还原剂与烟气中NO发生非催化还原反应，实现初步脱氮。然后，未反应完的还原剂进入混合工艺的第二个反应区SCR反应器，进一步脱氮，从而实现较低的NOx排放。 3.6公用工程 （1）给水 本次技改项目尿素溶解制备系统尿素溶解用水来源于热电分厂蒸发合格回水。 （2）排水 本次技改项目，尿素溶解废水返回至废水池循环使用。此次技改完成后不新增工人，所以不额外增加生活污水排放量。 （3）供电 本次改造工程新增电负荷利用原有供电系统。 （4）供气 本项目中，一厂3台焙烧炉脱硝改造后共需压缩空气约29m3/min，在空压站新增2台30m3/min、0.8MPa空压机，供脱硝系统使用；二厂2台焙烧炉脱硝改造后共需压缩空气约19m3/min，由全厂压缩空气系统供风。 （5）供汽 本项目蒸汽年用量为1379t，从现有12G蒸发管道（压力0.35-1.0MPa)接出，接至尿素溶解系统，可满足生产需要。 氧化铝厂热电分厂目前建有锅炉8台，每台产汽量205t/h，目前全厂生产及生活用汽量为1032t/h，富余蒸汽量为608t/h，本项目拟用蒸汽量约0.16t/h，剩余蒸汽可满足本项目的用汽需求。 表6 山西新材料热电分厂现有蒸汽供应一览表 单位t/h 用汽工序; 用汽单元; 用气量. 烧结法; ---; 50. 蒸发; 老系统（2）; 160. 老系统管; 30. 新系统（3）; 270. 高压溶出; 老系统（2）; 170. 新系统（3）; 225. 拟薄水铝石; 老化系统; 7. 小用户; 炬华; 20. 供暖; ---; 100. 合计; ---; 1032. 剩余能力; ---; 608. 3.7平面布置 本次技改工程位于中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂内，无新增占地。 技改工程为焙烧炉烟气脱硝改造项目，项目原有工程设备位置不变，脱硝设施在满足工艺流程的前提下炉后布置，尽量做到平面布置紧凑，空间利用合理，使用功能明确。 2-4#焙烧炉尿素溶液制备站拟建于第一氧化铝厂，位于1#焙烧炉西侧；2-4#焙烧炉SCR反应器拟建于P02出口烟气管道上，位于+40.800m平台。2-4#焙烧炉脱硝系统北侧为熟料系统，南侧为氧化铝仓，西侧为循环水系统，东侧为精液分解系统。 5-6#焙烧炉尿素溶液制备站拟建于第二氧化铝厂，位于5#焙烧炉东北侧，5#、6#焙烧炉SCR反应器拟建于P02出口烟气管道上，位于+40.800m平台。5-6#焙烧炉脱硝系统北侧为氧化铝仓，南侧为种子过滤系统，西侧为石灰制备系统，东侧为厂区围墙。本项目平面布置图见附图5。 4济技术指标 本次技改工程经济技术指标见下表。 表7 本项目经济技术指标表 序号; 指 标 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 主要原材料年耗. 尿素; t/a; 2740. 蒸发合格回水; t/a; 21319.65. 蒸汽; t/a; 1379. 压缩空气; Nm3/a; 20560462. 3; 电. 有功功率; KW; 340. 年总耗电量; kWh/a; 2380000. 4; 项目总资金. 建设投资; 万元; 5809.1. 建设期利息; 万元; 50.7. 流动资金; 万元; 81.0. 项目总资金; 万元; 5940.8; 100%流动资金. 建设项目总投资; 万元; 5884; 30%流动资金. 5; 资金筹措. 项目资本金; 万元; 1765.2. 债务资金; 万元; 4175.5. 资金筹借合计; 万元; 5940.8. 6; 成本及费用; 达产年平均，下同. 生产成本; 万元/a; 1380.6. 财务费用; 万元/a; 77.9. 年总成本费用; 万元/a; 1458.5. 单位总成本费用; 元/吨; 6.1; 按240万吨氧化铝折.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1与本项目有关的原有污染源情况 1.1大气污染物 现有工程废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。本次评价引用中铝山西新材料有限公司（氧化铝）2019年2#-6#焙烧炉出口在线自行监测数据。2#-6#焙烧炉烟气、SO2污染物排放在线监测结果见下表。 表8 2019年2#-6#焙烧炉净化出口烟气污染物排放监测值 在线监测结果表明，焙烧炉收尘系统改造完成后烟尘排放浓度均达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）（修改单）限值要求，即烟尘10mg/m3。企业2019年3月-10月对焙烧炉进行收尘系统进行改造，受到收尘系统改造影响， 焙烧炉在线监测数据不稳定。故，焙烧炉颗粒物、SO2排放量按照焙烧炉2020年1-2月的在线监测数据进行计算，焙烧炉2020年1-2月的在线监测数据见下表。 表9 2020年1月2#-6#焙烧炉净化出口烟气污染物排放监测值 根据监测结果， 2#、3#焙烧炉颗粒物排放浓度分别取1.1 mg/m3、1.61 mg/m3，SO2排放浓度分别取32.41 mg/m3、32.55 mg/m3；3#焙烧炉颗粒物排放浓度1.67 mg/m3，SO2排放浓度36.46mg/m3；由于5#、6#焙烧炉使用的燃气为发生炉煤气，发生炉煤气硫含量不稳定，导致烟气SO2含量不稳定，SO2排放浓度取限制100 mg/m3，5#、6#焙烧炉颗粒物排放浓度分别取2.48mg/m3、2.8mg/m3。

根据项目可研NOx监测结果和企业提供2020年1月份实际成产情况，2-6#焙烧炉生产基本参数见下表。 表10 2#-6#焙烧炉基本参数 序号; 项目; 2#焙烧炉; 3#焙烧炉; 4#焙烧炉; 5#焙烧炉; 6#焙烧炉. 1; 建设时间; 1992年 08月; 1994年 07月; 2001年 12月; 2005年 08月; 2005年 08月. 2; 设计下料; 96t/h; 96 t/h; 120 t/h; 120 t/h; 120 t/h. 3; 实际下料; 74.78 t/h; 89.61t/h; 86.97t/h; 92.65t/h; 74.02t/h. 4; 设计产能; 1250 t/d; 1350 t/d; 1350 t/d; 1400t/d; 1400t/d. 5; 最大产能; 1300t/d; 1350t/d; 1750t/d; 1600t/d; 1600t/d. 6; 烟气量; 120000Nm3/h; 120000Nm3/h; 160000Nm3/h; 160000Nm3/h; 160000Nm3/h. 7; NOx; 160mg/Nm3; 160mg/Nm3; 180mg/Nm3; 67-128mg/Nm3; 107-245mg/Nm3. 注：2020年1月，2#焙烧炉生产运行负荷77.90%，3#焙烧炉生产运行负荷93.34%，4#焙烧炉生产运行负荷72.48%，5#焙烧炉生产运行负荷77.21%，6#焙烧炉生产运行负荷61.68%。5#、6#焙烧炉NOx取最大值平均值186.5 mg/Nm3。. 根据焙烧炉实际运行工况及运行时数，折算现有工程全年排放量，现有排放量一览表见表11。 表11 1-6#焙烧炉污染物排放量 污染源; 污染物; 标态烟气量m3/h; 产生 浓度mg/m³; 产生量t/a; 环保措施; 排放 浓度mg/m³; 实际排放量t/a; 折算排放量t/a; 排放标准值mg/Nm³. 2#焙烧炉; 颗粒物; 102285.83; 5500; 4500.58; 电袋复合除尘器除尘，除尘效率99.98%。; 1.1; 0.90; 1.16; 10. SO2; 32.41; 26.52; 32.41; 26.52; 34.04; 100. NOx; 160; 130.93; 160; 130.93; 168.07; 100. 3#焙烧炉; 颗粒物; 112568.67; 8050; 7249.42; 1.61; 1.45; 1.55; 10. SO2; 32.55; 29.31; 32.55; 29.31; 31.40; 100. NOx; 160; 144.09; 160; 144.09; 154.37; 100. 4#焙烧炉; 颗粒物; 90222.34; 8350; 6026.85; 1.67; 1.21; 1.66; 10. SO2; 36.46; 26.32; 36.46; 26.32; 36.31; 100. NOx; 180; 129.92; 180; 129.92; 179.25; 100. 5#焙烧炉; 颗粒物; 115509.9; 12400; 12547.15; 2.48; 2.51; 3.25; 10. SO2; 100; 101.19; 100; 101.19; 131.05; 100. NOx; 186.5; 188.71; 186.5; 188.71; 244.42; 100. 6#焙烧炉; 颗粒物; 99023.97; 14000; 12144.3; 2.8; 2.43; 3.94; 10. SO2; 100; 86.74; 100; 86.74; 140.64; 100. NOx; 186.5; 161.78; 186.5; 161.78; 262.29; 100. 1.2水污染物 现有焙烧炉烟气治理工程循环水废水排入铝厂工业污水处理站。生活废水排入铝厂生活污水处理站。 山西铝厂工业水处理站主要是为处理山西铝厂厂区工业废水的处理和回用而建设。2009年扩容升级改造后，系统的处理能力达到40000m3/d，目前实际处理水量为14000m3/d。山西铝厂工业水处理站采用的处理工艺为“一体化净水器+平流沉淀池+斜板沉淀池”，处理后回用水可以达到SS≤30mg/L的回用要求，可全部回用于铝厂生产。 中铝山西新材料有限公司生活污水处理站始建于1986年，2008年7月扩建为日处理能力为2.4万吨（含4000t站内循环水量），为生活污水三级深度处理工艺，主要处理单元有UNITANK池、BAF池、纤维球过滤器、臭氧+活性炭滤池、二氧化氯消毒、污泥脱水机房等，负责铝基地及周边部分村庄生活污水的处理任务。污水处理站于2019年4月进行提标改造，改造完成后生活污水处理站处理后的中水全部回用。现有实际污水处理量为12000t/d，处理后的全部回用于氧化铝生产线，不外排。 1.3噪声 本项目位于中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂区内。噪声参照氧化铝厂2019年例行监测报告。 根据山西誉达环境监测有限公司于2019年6月24日-2019年6月25日对中铝山西新材料有限公司氧化铝污染源自行监测报告，氧化铝厂厂界噪声监测结果见表12，监测点位见图2。 表12 噪声监测结果统计表 由上表可知：本项目厂界昼间噪声监测值昼间为52.8-59.3dB(A)，夜间为49.4～54B(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。 图2 厂界噪声监测布点示意图 1.4固废 焙烧烟气净化系统电除尘产生的除尘灰集中收集，通过螺旋输送至焙烧炉循环在焙烧。生活垃圾由环卫部门集中处置。 2现有工程环境问题 （1）目前中铝山西新材料有限公司（氧化铝）焙烧炉烟气排放的氮氧化物排放为67-245mg/Nm3，超过100mg/Nm3的国家标准。 （2）现有在线监测系统无氮氧化物监测模块。 （3）5#、6#炉使用群邦煤气化公司（山西索罗雅物资有限公司）的发生炉煤气，发生炉煤气硫含量不稳定，导致焙烧炉烟气SO2不稳定。 3整改要求 （1）对焙烧炉烟气进行脱硝改造，烟气NOX排放浓度≤50mg/Nm3。 （2）线监测系统增加氮氧化物监测模块、氨逃逸监测功能。 （3）加强供气源的管理，要求群邦煤气化公司发生炉煤气脱硫改造。（附件3）

- 建设目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 河津市位于山西省西南部，运城地区西北隅，地处黄河与汾河汇流的三角地带。北与临汾市的乡宁县相接，西隔黄河与陕西省的韩城市相望，东、南分别与稷山县、万荣县相邻。市境地理座标范围为东经110°32′15″～110°50′45″，北纬35°28′17″～35°47′15″。河津市东西宽27.5km，南北长35km，总面积593km2。 本项目位于中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂区内，位于山西省河津市阳村乡张家庄村北，西距黄河2.7km（西距运城湿地保护区的实验区1km）。项目位于现有厂区第一氧化铝厂和第二氧化铝厂。厂区南侧为铝厂生活区，西侧为阳光焦化厂，北侧为农田，东侧为电解铝厂。地理位置见附图1。厂区四邻关系图见附图6。 2、地形地貌 厂址区位于汾河三级阶地上，汾河三级阶地表层为大厚度河流冲洪积形成的第四系粉土、粉质粘土、粉细砂等。评价区内地势较开阔，地形起伏不大，总体上呈北高南低、东高西低之势，地面标高在380-495m。 3、地质与地层 本项目位于吕梁山近边山区地带(山前倾斜平原区)，出露地层以第四系新生界为主。 4、气候和气象 5、地表水 本项目厂区西南距黄河3km，区域地表水系图见附图7。 6、地下水 7、水源地 本项目厂址西距离黄河堤坝约3km，位于河津禹门口冲洪积扇水源地保护区边界以东约1.5km处。本项目与河津禹门口冲洪积扇水源地位置关系见附图10。 本项目距离铝厂北源集中供水水源地一级保护区3.9km，距离龙门镇集中供水水源地一级保护区3.8km。本项目与铝厂北源集中供水水源地、龙门镇集中供水水源地位置关系见附图8。 8、矿产资源 河津市矿产资源丰富，主要有煤、硫、铁矿石、铝钒土、石灰石等。其中煤炭储量7亿吨左右，品质优良，硫铁矿石储量为2268万吨；石灰石储量20亿立方米以上。 9、地震烈度 据《中国地震烈度区划图》划分，河津市地震烈度为Ⅶ度。 10、自然生态环境 （1）土壤 河津市共有土地88.96万亩，其中耕地35.18万亩，人均占有耕地1.35亩，其中粮食作物种植面积约24万亩，占耕地面积63%，经济作物种植面积约10万亩，占耕地面积28%。 据河津市土壤普查资料统计，本市土壤类型分为3个土类，6个亚类，17个土属，50个土种。3个土类中，褐土面积为53.08万亩，主要分布在山区、丘陵及台塬地带；草甸土面积为15.45万亩，主要分布在黄、汾两河的河滩地带；风沙土面积为2.73万亩，主要分布在黄河滩东边的沙丘地带及周围的梁坡地区。 本评价区主要分布有褐土、风沙土。褐土为本区的地带性土壤类型，也为主要的农业土壤。其肥力较高，有机质含量为7.40~8.47%，含氮量0.288~0.385%。 （2）植被与动物 河津市除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物群落，由于受地形、地貌及气候条件影响，形成的植被类型以落叶林和针叶混交林、灌木草丛等为主。其中主要林木种类有杨、柳、槐、桐等，经济树种有苹果、梨、杏、核桃、桃、山楂等。野生草本植物有野大豆、野棉花、野苣等。本区还生长有多种药材，其中龙门山所产麻黄——龙门麻黄，享有盛名，麻黄碱含量高。 河津市自然植被类型主要为针阔叶混交林和阔叶林，分布在山区的下化乡、清涧镇、樊村镇及僧楼乡的部分地区。平原区杨、柳、榆、槐等常见树种分布广泛。农作物种植以粮棉为主。 山西运城湿地自然保护区共有野生鸟类13目，34科，105种。其中水禽有7目14科49种，常年在这里居留的鸟类有24种。留鸟占鸟类总数的20.9%；候鸟有54种，其中冬候鸟有47种，占鸟类总数的39.5%；旅鸟有27种，占鸟类总数的23.5%。 经调查，评价内植被主要以农作物为主，主要作物为小麦、玉米，动物为家畜及家禽，如猪、牛、鸡、羊等常见动物。 评价区内没有国家、省级重点保护珍稀濒危野生动、植物。 （3）山西省运城市湿地自然保护区 本项目不在山西运城湿地省级自然保护区范围内，厂区西距离实验区的边界为2.3km。 11、文物保护单位 河津市境内文物古迹分布较多，有北里遗址、西王村遗址等市（县）级文物保护单位58处，其中省级保护单位2处，距离本工程最近的文物保护单位为镇风塔。 镇风塔属于省级文物保护单位是中国五大回音塔之一，创建年代不详，重建于宋，明万历十一年（1583年）由村民吕自公等人重建，塔体为方形实心砖结构，十三级密檐式，高27米，四周檐挂有风铃，塔刹为铜质塔型，上窄下宽收分明显，一至三层为仿木结构腰檐，施有橼飞、斗拱，四层以上叠涩出檐。下层高6米、边长4.6米，周长18.4米，北向辟拱形洞门，高2.3米，以上各层南内向辟有小窗，宝瓶铁质塔刹，上铸有头西尾东凤鸟。在塔前猛击石块，可发出“鸟鸣”的回音，夜阑人静时，在塔前连续敲击，可发出一连串回音，好似百鸟争鸣，蛙声一片，声达数里。 镇风塔保护范围：以以镇风塔为中心，自四面塔基起，向东、西、南、北外延50米为其保护范围；建设控制地带：以保护范围圈起，向西延伸100米，至铝厂9号公路，东、南、北侧各向外延150米为建设控制地带。 本项目东北距镇风塔保护范围约310m，距离建设控制地带范围边界约100m，处于省级文物保护单位建设项目控制地带外。 12、环境敏感因素分析 本项目所在地周围未涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）规定的环境敏感区，因此不涉及环境敏感因素。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本次评价收集了河津市市区2018年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、的年平均浓度以及CO日平均浓度第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度的监测数据，对河津市的环境空气质量进行分析。详见下表。 表13 河津市2018年空气质量监测数据 根据监测资料可知：2018年河津市SO2年均浓度和CO日均浓度第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NO2、PM10、PM2.5年均浓度和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度均超标，说明河津市属于环境空气质量不达标区。 分析超标原因，一方面是由于评价区地处北方，大风天气较多，易造成PM10超标；另一方面，项目周边区域分布有焦化厂、电厂、氧化铝厂等，工业企业排污也是造成超标的重要原因。 2、地表水环境质量现状 本次环评引用《河津经济技术开发区总体规划环境影响报告书》黄河断面水质监测数据。山西誉达环境监测有限公司于2018年3月8日至2018年3月10日对涧河入黄河入口的上下游进行了地表水环境质量现状监测。监测布点情况见图3，监测结果见表14。 图3 黄河断面水质监测布点示意图 由表14监测结果可知，黄河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准要求。 - 声环境现状 本次环境质量噪声现状评价引用根据山西誉达环境监测有限公司于2019年6月24日-2019年6月25日对中铝山西新材料有限公司氧化铝污染源自行监测报告，厂界昼间噪声监测值昼间为52.8-59.3dB(A)，夜间为49.4～54B(A)，厂界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值要求。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，评价区生态环境以农业生态系统为主，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。

表14  黄河断面水质监测结果表

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的自然环境，其环境保护目标具体如下： 表15 主要环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. 经度; 纬度. 环境空气保护目标; 110.648342; 35.645726; 侯家庄; 2000人; 执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准; SW; 667. 110.641475; 35.640233; 西侯家庄; 1400人; SW; 1472. 110.662175; 35.638263; 张家庄; 1038人; S; 378. 110.656618; 35.633468; 清涧街办; 5687人; SW; 1256. 110.674090; 35.641435; 铝厂生活区; 21000人; S; 598. 110.694093; 35.639304; 坡底村; 563人; SE; 3900. 110.693531; 35.637186; 堡子沟村; 1000人; SE; 3948. 110.701840; 35.656213; 西光德村; 1323人; SE; 2115. 110.696836; 35.661262; 西樊村; 1300人; E; 1686. 110.691390; 35.675925; 曹家窑村; 839人; NE; 2048. 110.683730; 35.670240; 沙樊头村; 1080人; NE; 1076. 110.679529; 35.680280; 任家窑村; 1650人; NE; 2058. 110.666123; 35.677134; 天成堡村; 453人; N; 1964. 110.660973; 35.673872; 何家庄村; 1078人; N; 1722. 110.643192; 35.668471; 杜家沟村; 654人; NW; 2052. 声环境; //; //; 厂界; 3类标准; 执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准; //; //. 地表水环境; //; //; 黄河; 一般源头水保护; 执行GB/T3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准; W; 2700. 地下水环境; //; //; 厂址附近地下水; Ⅲ类; 执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准; //; //. //; //; 河津市黄河沿岸水源保护区; Ⅲ类; W; 700. 生态 环境; //; //; 评价区范围内; 运城湿地自然保护区、 评价区范围耕地与动植物; 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善。; //; //.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：根据评价区域环境功能区划，大气环境质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见下表。 表16 环境空气质量评价标准 标准; 级别; 评价标准值. 《环境空气质量标准》GB3095-2012; 二级; 项目; SO2 µg/m3; NO2 µg/m3; O3 µg/m3; CO mg/m3; PM2.5 µg/m3; PM10 µg/m3. 年平均; 60; 40; --; --; 35; 70. 24小时平均; 150; 80; 160（8h）; 4; 75; 150. 1小时平均; 500; 200; 200; 10; -; -. 2、地表水：本项目区域涉及的主要地表水体为黄河，厂区西距黄河3km，根据水利部黄河委员会发布《黄河流域省界水体及重点河段水资源质量状况通报》，黄河在龙门段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，地表水环境质量标准值见下表。 表17 地表水环境质量标准单位 序号; 污染物名称; 标准值; 单位; 序号; 污染物名称; 标准值; 单位. 1; pH; 6-9; 无量纲; 2; 挥发酚; ≤0.005; mg/L. 2; COD; ≤20; mg/L; 6; 石油类; ≤0.05. 3; BOD5; ≤4; 7; 高锰酸钾指数; ≤6. 4; 氨氮; ≤1.0; 8; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 3、地下水：本项目所在区域地下水主要用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准限值，见下表。 表18 地下水质量评价标准单位：mg/L 项目; pH; 总硬度; 氨氮; 氟化物; 硝酸盐; 硫酸盐; 氯化物. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤0.5; ≤1.0; ≤20; ≤250; ≤250. 项目; 总大肠菌群; 细菌总数; 溶解性 总固体; 亚硝酸盐; 氰化物; 挥发酚; 铜. 标准值; ≤3.0个/L; ≤100个/mL; ≤1000; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.002; ≤1.0. - 声环境：本项目所在区域以工业生产、仓储物流为主要功能，位于河津经济技术开发区内，属声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表19 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） 控制项目; 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3）. 颗粒物; 1.0. 运营期焙烧炉大气污染物执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及其修改单中大气污染物特别排放限值。 表20 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及其修改单 位置; 污染物名称; 排放限值（mg/Nm3）. 氢氧化铝焙烧炉; 颗粒物; 10. 二氧化硫; 100. 氮氧化物; 100. 厂界; 颗粒物; 1.0. 二氧化硫; 0.5. 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |
| 总量控制指标 | - 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 - 中铝山西新材料有限公司（氧化铝）已于2017年6月22日取得了《排放污染物许可证》，本次技改项目为焙烧烟气净化系统增设脱硝设施，改造完成后烟气污染物得到有效治理，氮氧化物排放量较现有工程量有所减少（详见三本帐分析），因此，可满足排污许可证要求，不需另申请总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程（简述）： 焙烧炉烟气 喷入脱硝剂 电袋复合除尘器 烟囱排放 焙烧炉 N：噪声 N：噪声 S3：除尘灰 G：SO2、NOX、颗粒物 斗式提升机 尿素 尿素溶解罐 尿素溶液储罐 SNCR系统 SCR系统 N：噪声 S1：尿素包装袋 N：噪声 S2：废催化剂 图4 SNCR+SCR联合脱硝工艺流程图 本项目焙烧炉烟气脱硝采用以尿素为还原剂的SNCR+SCR联合脱硝技术，脱硝系统主要由尿素存储及溶解系统、计量分配喷射系统、SCR反应器系统、压缩空气调节及供应系统、仪表与控制系统组成。核心区域是SCR反应器，内装催化剂。 外运来的袋装尿素储存在尿素溶液制备间，通过尿素溶解罐溶解成10-20%的尿素溶液，并输送至尿素溶液贮罐贮存。脱硝时通过尿素循环泵输送到尿素溶液分配模块，经计量分配到尿素溶液喷枪，喷到烟道内。尿素分解成氨气后在高温下与烟气中的NOx反应（SNCR）。多余的氨气与烟气充分混合后，进入后面的SCR催化反应器。当达到反应温度且与氨气充分混合的烟气气流经SCR反应器的催化层时，氨气与NOx发生催化还原反应，将NOx还原为无害的N2和H2O。 1、尿素储存和溶解系统 本项目2~4#焙烧炉3台炉共用1套尿素制备区系统，5#、6#焙烧炉2台炉共用1套尿素制备区系统。还原剂采用尿素颗粒，尿素溶解和储存系统主要包含提升机、尿素溶解系统、尿素循环泵、尿素溶液储存和输送系统。 袋装尿素保存在干燥的储存室间里，在人工拆包之后，通过提升机加入到尿素溶解罐内，加入蒸发合格回水溶解，再通过尿素循环泵送入尿素溶液储罐保存，尿素溶液储罐出口设置尿素溶液输送泵，输送泵将10-20%的尿素溶液输送至SNCR脱硝系统进行脱硝反应。由于尿素溶液在温度低的时候容易出现结晶的现象，并且随着尿素溶液浓度的升高，结晶温度也升高，所以最终参与反应的尿素溶液必须进行稀释，以降低其浓度，稀释水由蒸发合格回水系统提供，保证压力和流量要求。 （1）尿素储运：尿素固体袋装，采用汽车运输，储运基本方案选择尿素固体。 （2）尿素储仓：袋装尿素储存于储存间（m2），由电动葫芦（按2吨起吊能力设计）输送并由人力拆包，通过提升机加入到尿素溶解罐内。2#3#4#焙烧炉脱硝尿素溶解储存392.7m2，5#6#焙烧炉脱硝尿素溶解储存392.7m2。 （3）尿素溶解罐系统设备：每个尿素制备区设2台尿素溶解罐，容积可分别满足一厂三台炉、二厂两台炉脱硝系统1天的用量。两台尿素溶液输送泵。用蒸发合格回水制成20%尿素溶液。配置尿素溶液前先用蒸汽盘管将水加热到80℃后，加入尿素，并继续通加蒸汽。罐体材料采用304不锈钢。配置好的溶液泵送到尿素溶液储罐。 （4）尿素溶液储罐：每个尿素制备区设置2台尿素溶液储罐及搅拌器，总容积可分别满足一厂三台炉、二厂两台炉脱硝系统3~5天的用量。在适当部位，安装蒸汽伴热装置，使尿素溶液温度保持40～50℃。 （5）尿素供应循环泵：每个尿素制备区共设2台多级离心泵。泵入口加装过滤器，材料为聚丙烯、304不锈钢。 （6）在尿素车间设置完善的废水收集和输送系统，单独设废水池和废水泵。管路系统清洗废水排至废水池，用于尿素溶液配制，循环使用不外排。 一厂三套脱硝系统和二厂二套脱硝系统分别设置1套供料循环管路系统，每套循环系统包括2台全流量的多级离心泵，一用一备，内嵌双联式过滤器、用于远程控制和监测循环系统的压力、温度、流量以及浓度等仪表。另设两套背压控制阀，背压控制回路用于调节供料泵为计量装置供应尿素所需的稳定流量和压力。循环管路系统设置保温，减少温降。 当尿素循环管停止运行后，对整个管路系统进行冲洗。 2、SNCR工艺 选择性非催化还原(Selective-Non-Catalytic-Reduction，以下简写为SNCR)技术是一种成熟的商业性NOx控制处理技术。SNCR主要在875～1150℃下，向炉膛内高温烟气中喷射还原剂，在SNCR过程中采用的还原剂是尿素溶液，按照简化反应模式，认为尿素从液滴中挥发后瞬间转变为NH3，进而将NOx还原成N2。 每台焙烧炉设置还原剂喷射层，此处温度约1100℃左右，为尿素还原剂的反应温度窗口，配成一定浓度的尿素溶液通过双流体雾化喷雾喷入到烟气中，和烟气中的酸性气体充分混合，在高温下，还原剂与烟气中NO发生非催化还原反应，实现初步脱氮。 还原剂处于发生SNCR的区间温度内，脱除NOx 的反应是还原剂还原和被氧化的两类反应相互竞争的结果。 在850～1150℃温度区间内，主要发生以下反应： 4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O 8NH3+6NO2→7N2+12N2O 当温度高于1150℃时， NH3与O2也会发生氧化反应： 4NH3+5O2→4NO+6H2O 4NH3+3O2→2N2+6H2O 3、SCR脱硝工艺 SCR反应器是SCR烟气脱硝技术中最关键的系统，是指未经脱硝的烟气与NH3混合后通过安装催化剂的区域产生反应的区间。SNCR反应后的氨逃逸/补充的还原剂通过长时间和烟气接触，并且经过二级预热旋风分离器的充分混合后，进入到SCR反应器进行催化反应，所以烟气和NH3的混合效果非常好，可以达到很高的脱硝效率。 焙烧炉SCR反应器布置在二级预热旋风分离器和原料干燥器中间烟道，此处烟气温度约为350℃，为SCR反应器的温度区间。烟气垂直进入SCR反应器，反应器入口应设气流均布装置，反应器入口及出口段应设导流板，通过整流管的均流后均匀分布在催化剂表面，在催化剂的催化作用下烟气中的NOX与氨进行氧化还原反应，生成N2和水，达到脱硝的目的。 尿素分解成氨的方法为水解法，主要化学反应方程式为： NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2 在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 当烟气中有氧气时，反应第一式优先进行，因此，氨消耗量与NO还原量有一对一的关系。 烟气中NO2一般约占总的NOX浓度的5%，NO2参与的反应如下： 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 上面两个反应表明还原NO2比还原NO需要更多的氨。在绝大多数锅炉烟气中，NO2仅占NOX总量的一小部分，因此NO2的影响并不显著。 SCR脱硝反应器采用独特的布置方式，能高效、稳定地除去烟气中的氮氧化物，能最大程度的减轻烟尘对催化剂的堵塞、磨损、毒化，增加催化剂的使用寿命，从而减低运行成本等优点。脱硝系统设氨逃逸在线监测装置，监测氨逃逸情况。 SNCR喷射器 氮氧化物还原区 SCR反应器 空气预热器 NOx减少 脱氮烟气去电除尘 图5 脱硝系统流程图 4、催化剂 新型催化剂以超细TiO2为基材，以钒氧化物为活性组分，以钨、钼等氧化物为助剂，具有活性高、脱硝效率高、抗中毒性能强、耐磨损、使用寿命长等特点。催化剂设置2+1层催化剂（2用1备），与SNCR联合运行时满足不低于84％的设计总脱硝效率。催化剂的型式采用板式催化剂。 2~6#炉布置两层催化剂，其中2~4#炉每层14个模块，2~3#炉每炉催化剂约55m3，4#炉每炉约68m3；5~6#炉每层15个模块，每炉约68m3。 催化剂采用模块化设计以减少更换催化剂的时间和工作量。催化剂模块采用钢结构框架，并便于运输、安装、起吊。 5、吹灰及控制系统 吹灰系统采用声波吹灰器。吹灰器同时多点布置，确保催化剂不出现堵塞的现象，避免因死角而造成催化剂失效导致脱硝效率的下降。 声波吹灰器所用压缩空气压力0.6~0.8MPa，气体耗量：200Nm3/h，允许两个反应器同时吹扫。每个吹灰流程时间约为2分钟。吹灰频率：每10min吹灰1次。 吹灰器的控制采用PLC程控，设计提供完整的吹灰器控制系统，包括硬件、软件和逻辑控制盘以及上位机。 （1）吹灰器采用以微处理机为基础的可编程序控制器，实现自动程序控制。 （2）控制系统可实现一组或单个吹灰器运行，而且包括联锁、警报、仪表、安全阀及所有附件。并设有紧急手动退出机构。 主要污染工序： 一、建设期 本项目施工期为6个月，该项目建设过程中主要涉及的是脱硝改造工程的土建阶段及设备改造及安装阶段，工程活动会对周围环境产生影响，具体分析如下： 1、废气 本项目施工期是土建阶段产生粉尘，主要包括平整场地挖掘土石方产生的扬尘、运输废土方产生的扬尘，原料贮存、运输过程产生的粉尘。因此会对周围大气环境产生影响，主要污染因子为TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/Nm3，但施工扬尘对100m以外的区域影响较小。 2、废水 施工期生产废水主要包括工程施工砼浇筑、基础养护产生的废水，此类污水应收集后用于施工场地洒水抑尘。 施工期生活污水为施工人员产生污水。施工期约6个月，施工人员约20人，按照每人每天用水100L计算，用水量为2t/d，排水量为1.6t/d，依托厂区现有的生活污水收集及处理系统。 3、噪声 本工程施工的主要施工机械有铲运机、自卸汽车、吊装机等。施工机械设备噪声一般都在80～110 dB(A)这间，运输车辆噪声强度一般为90 dB(A)左右。 4、固体废物 固体废弃物包括施工中产生的弃土（渣）、建设过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 预计建筑垃圾产生量为40t，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·d（施工人员20人，工期180天）计，本工程施工期间共产生施工人员生活垃圾1.8t。 二、运行期 1、废气 本项目运营期间废气主要来源为焙烧炉烟气净化系统产生的烟尘、SO2、NOx。 2、废水 本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增生活污水。蒸汽冷凝水和尿素溶解系统设备冲洗废水作为工艺水回用，因此无生产废水排放。 3、固体废物 本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增职工生活垃圾。 固体废物主要为尿素废包装袋 S1、废催化剂S2以及除尘灰S3。 4、噪声 本项目噪声来源为泵类、排风扇、空压机设备等运行产生噪声污染，声源源强在80～100dB(A)之间。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 2#焙烧烟气净化系统 | 颗粒物 | 5500 | 4500.58 | 1.1 | 1.16 |
|  |  | SO2 | 32.41 | 26.52 | 32.41 | 34.04 |
|  |  | NOx | 160 | 130.93 | 25.6 | 26.89 |
|  | 3#焙烧烟气净化系统 | 颗粒物 | 8050 | 7249.42 | 1.61 | 1.55 |
|  |  | SO2 | 32.55 | 29.31 | 32.55 | 31.40 |
|  |  | NOx | 160 | 144.09 | 25.6 | 24.70 |
|  | 4#焙烧烟气净化系统 | 颗粒物 | 8350 | 6026.85 | 1.67 | 1.66 |
|  |  | SO2 | 36.46 | 26.32 | 36.46 | 36.31 |
|  |  | NOx | 180 | 129.92 | 28.8 | 28.68 |
|  | 5#焙烧烟气净化系统 | 颗粒物 | 12400 | 12547.15 | 2.48 | 3.25 |
|  |  | SO2 | 100 | 101.19 | 100 | 131.05 |
|  |  | NOx | 186.5 | 188.71 | 29.84 | 39.11 |
|  | 6#焙烧烟气净化系统 | 颗粒物 | 14000 | 12144.3 | 2.8 | 3.94 |
|  |  | SO2 | 100 | 86.74 | 100 | 140.64 |
|  |  | NOx | 186.5 | 161.78 | 29.84 | 41.97 |
| 水 污 染 物 | 尿素溶解系统 | 蒸汽冷凝水 | 275.8t/a |  | 0 |  |
|  | 尿素溶解系统 | 冲洗废水 | / |  | 0 |  |
| 固 体 废 物 | 尿素溶解系统 | 尿素废包装袋 | 5.48 t/a |  | 外售 |  |
|  | SCR反应器 | 废催化剂 | 166.3t/3a |  | 由有资质的单位回收处置 |  |
| 噪 声 | 泵类、排风扇、空压机等 | 噪声 | 80-100dB（A） |  | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在现有厂区对现有烟气净化系统进行脱硝改造，现有厂区已经建成运营，无新增用地，因此本项目施工期及运营期对生态影响不明显。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目土建工程较少，且在现有厂区内进行改造，施工过程对环境产生不良影响主要表现在施工和运输过程产生的扬尘、固体废物、施工噪声的影响。 1、大气环境影响分析 （1）源项分析 工程施工建设过程中主要大气污染物为废气及扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于施工期的扬尘污染主要来源于建设用原材料堆存、运输、装卸过程产生的扬尘。 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： ①建构筑物基础土方和建筑结构施工产生的粉尘； ②建筑材料的现场搬运及堆放； ③建筑材料的运输，装卸产生的扬尘； ④施工垃圾的清运过程中产生扬尘； ⑤车辆及施工机械往来引起的道路扬尘。 施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/Nm3。当有围栏维护时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可超过环境空气质量标准中的三级标准限值，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 （2）防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及山西省关于施工场所扬尘防治的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应棚内堆放，尽量减少搬运环节。评价建议使用商业混凝土。 ②地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ④风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 采取上述措施后，可将施工期间大气污染物排放对周围环境的影响程度降低至最小，随着施工期的结束这些大气污染会自动消除。 另外，施工单位应当向所辖区环境保护行政主管部门申报扬尘排放情况，交纳建筑施工扬尘排污费。 按照《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《山西省运城市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中关于扬尘治理的要求，要做到“六个百分之百”即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，以及“5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网，5000平方米以下工地建议安装”。渣土运输车要安装密闭装置，重污染天气，停止各类土石方作业和房屋拆迁施工作业。 2、水污染环境影响分析 本项目施工期产生生活污水主要是盥洗废水，可排入现有厂区生活污水管网。建设过程中产生的施工废水均收集沉淀后循环利用不外排。 洗车平台清洗废水沉淀后用于施工场地降尘。 3、噪声环境影响分析 本工程施工的主要施工机械有铲运机、自卸汽车、吊装机等。施工机械设备噪声一般都在80～110 dB(A)这间。因此，本评价要求施工单位在施工期间严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，各种高噪声设备禁止夜间作业，尽量减小由于施工而给周边环境造成的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期间产生的建筑垃圾及生活垃圾。针对施工期固体废物的来源及影响，施工单位做好以下环境保护措施： （1）当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； （2）施工结束后，建筑弃渣送至指定建筑垃圾填埋场处置； （3）生活垃圾集中收集后运往指定地点填埋处置，对周围环境影响较小。 施工单位应加强施工管理、文明施工、不乱丢乱弃，产生的固体废物需按规定合理处置，施工结束后立即清理现场，恢复原貌，不会对周围环境造成影响。 5、生态环境影响分析 本项目在现有厂区对现有脱硫废水处理设施进行改造，现有厂区已经建成运营，无新增用地，因此本项目施工期不会造成区域生态影响。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 1.1大气污染源强核算 本项目对氧化铝一厂2-4#焙烧炉、氧化铝二厂5-6#焙烧炉烟气净化系统进行脱硝改造，焙烧废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘。项目采用“脱硝+电捕”烟气净化技术对焙烧炉烟气中的污染物进行净化处理，处理后的烟气分别经70m高的烟囱排放。 根据《污染源强核算指南 有色金属冶炼》（HJ983-2018）中废气污染物核算方法（实测法）计算，根据废气自动监测数据核算，计算方法如下： D=i=1n（pi×qi×10−9） D—核算时间段内某污染物排放量，t； pi—标准状态下某污染物第i小时平均质量浓度mg/m3； qi—标准状态下第i小时的废气量，m3/h； n—核算时间段内的污染物排放时间，h。 本项目现有氧化铝一厂（2-4#焙烧炉）、氧化铝二厂（5-6#焙烧炉）两套焙烧系统，本次技改仅在现有净化系统的基础上增加脱硝设施，因此技改前后废气量、其他污染物的产排浓度及产排量不发生变化，现有工程排放量即为本次技改工程排放量。 本项目氮氧化物产生浓度和产生量引用现有工程氮氧化物产生浓度和产生量。根据可研，项目烟气脱硝效率≥84%（本工程取值84%），则NOX排放浓度达到、排放浓度见下表。 表21 本项目技改后氮氧化物排情况表 污染源; 污染物名称; 烟气量Nm3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 处理措施及效率; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放标准 mg/m3. 2#焙烧炉; NOx; 102285.83; 160; 168.07; SNCR+SCR脱硝，脱硝效率≥84%; 25.6; 26.89; 100. 3#焙烧炉; NOx; 112568.67; 160; 154.37; 25.6; 24.70; 100. 4#焙烧炉; NOx; 90222.34; 180; 179.25; 28.8; 28.68; 100. 5#焙烧炉; NOx; 115509.9; 186.5; 244.42; 29.84; 39.11; 100. 6#焙烧炉; NOx; 99023.97; 186.5; 262.29; 29.84; 41.97; 100. 本项目技改后各污染源源强产排情况详见下表。 表22 本项目技改后各污染源源强产排情况表 污染源; 污染物名称; 烟气量Nm3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 处理措施及效率; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放标准 mg/m3. 2#焙烧炉; 颗粒物; 102285.83; 5500; 4500.58; SNCR+SCR脱硝，脱硝效率≥84%；电除尘除尘，除尘效率99.98%; 1.1; 1.16; 10. SO2; 32.41; 26.52; 32.41; 34.04; 100. NOx; 160; 130.93; 25.6; 26.89; 100. 3#焙烧炉; 颗粒物; 112568.67; 8050; 7249.42; SNCR+SCR脱硝，脱硝效率≥84%；电除尘除尘，除尘效率99.98%; 1.61; 1.55; 10. SO2; 32.55; 29.31; 32.55; 31.40; 100. NOx; 160; 144.09; 25.6; 24.70; 100. 4#焙烧炉; 颗粒物; 90222.34; 8350; 6026.85; SNCR+SCR脱硝，脱硝效率≥84%；电除尘除尘，除尘效率99.98%; 1.67; 1.66; 10. SO2; 36.46; 26.32; 36.46; 36.31; 100. NOx; 180; 129.92; 28.8; 28.68; 100. 5#焙烧炉; 颗粒物; 115509.9; 12400; 12547.15; SNCR+SCR脱硝，脱硝效率≥84%；电除尘除尘，除尘效率99.98%; 2.48; 3.25; 10. SO2; 100; 101.19; 100; 131.05; 100. NOx; 186.5; 188.71; 29.84; 39.11; 100. 6#焙烧炉; 颗粒物; 99023.97; 14000; 12144.3; SNCR+SCR脱硝，脱硝效率≥84%；电除尘除尘，除尘效率99.98%; 2.8; 3.94; 10. SO2; 100; 86.74; 100; 140.64; 100. NOx; 186.5; 161.78; 29.84; 41.97; 100. 本项目技改后，颗粒物排放量11.56t/a，SO2排放量373.45t/a，NOx排放量161.34t/a。焙烧炉各污染源排放浓度符合标准要求。 1.2大气环境影响预测评价 1.2.1评价因子筛选 根据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.2-2016)，结合本项目的工程分析，本次评价因子选取PM10、SO2、NOX。 1.2.2评价标准 本次评价标准见表23。 表23 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类区; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012. SO2; 1小时平均; 500. NOX; 1小时平均; 200. 1.2.3评价等级 （1）判定依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按照表24的分级判据进行划分。 表24 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 其中Pi定义为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气 质量浓度，mg/m3； Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （2）污染源参数 根据工程分析，本次评价因子选取焙烧炉烟气净化系统排放的PM10、SO2、NOX，本项目点源参数调查结果分别见表25。 表25 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度; 颗粒物; SO2; NOX. 1; 2#焙烧炉烟气治理系统DA023; 110.660186; 35.650536; 436; 70; 1.9; 23.68; 120; 8000; 正常; 0.14; 4.26; 3.36. 2; 3#焙烧炉烟气治理系统DA025; 110.660127; 35.650841; 436; 70; 1.9; 21.81; 120; 8000; 正常; 0.19; 3.93; 3.09. 3; 4#焙烧炉烟气治理系统DA027; 110.660733; 35.650128; 436; 70; 1.9; 14.35; 120; 8000; 正常; 0.21; 4.54; 3.58. 4; 5#焙烧炉烟气治理系统DA029; 110.674657; 35.659357; 438; 70; 1.9; 23.43; 120; 8760; 正常; 0.37; 14.96; 4.46. 5; 6#焙烧炉烟气治理系统DA031; 110.674389; 35.659274; 438; 70; 1.9; 24.78; 120; 8760; 正常; 0.45; 16.05; 4.79. （3）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算了2#-6#焙烧炉各污染源的最大环境影响。 估算模型AERSCREEN的相关参数选取见表26，点源估算结果见表27。 表26 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -19.9. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度条件. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否☑. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否☑. 岸线距离/km. 岸线方向/°. 表27 本项目点源估算模型计算结果表 下风向距离(m); 2#焙烧炉. PM10; SO2; NOx. 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg/m3); 占标率(%). 25; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 50; 0; 0; 0.000023; 0; 0.000019; 0.01. 75; 0.000001; 0; 0.000197; 0.04; 0.000155; 0.08. 100; 0.000016; 0; 0.000471; 0.09; 0.000372; 0.19. 150; 0.000037; 0.01; 0.001111; 0.22; 0.000876; 0.44. 200; 0.000049; 0.01; 0.001499; 0.3; 0.001183; 0.59. 300; 0.000078; 0.02; 0.002365; 0.47; 0.001866; 0.93. 400; 0.000102; 0.02; 0.003086; 0.62; 0.002434; 1.22. 500; 0.000154; 0.03; 0.004662; 0.93; 0.003678; 1.84. 600; 0.00019; 0.04; 0.005749; 1.15; 0.004536; 2.27. 675; 0.000206; 0.05; /; /. 700; 0.00021; 0.05; 0.006385; 1.28; 0.005037; 2.52. 800; 0.000221; 0.05; 0.006716; 1.34; 0.005298; 2.65. 900; 0.000225; 0.05; 0.006823; 1.36; 0.005383; 2.69. 956; /; /; 0.006828; 1.37; 0.005387; 2.69. 1000; 0.000225; 0.05; 0.006814; 1.36; 0.005376; 2.69. 1500; 0.000197; 0.04; 0.005981; 1.2; 0.004018; 2.01. 2000; 0.000168; 0.04; 0.005093; 1.02; 0.003454; 1.73. 2500; 0.000144; 0.03; 0.004378; 0.88; 0; 0. 下风向最大浓度及占标率; 0.000206; 0.05; 0.006828; 1.37; 0.005387; 2.69. 下风向最大浓度出现距离; 675m; 956m; 956m. D10%最远距离. 续表27 本项目点源估算模型计算结果表 下风向距离(m); 3#焙烧炉. PM10; SO2; NOx. 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg/m3); 占标率(%). 25; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 50; 0.000001; 0; 0.00002; 0; 0.000016; 0.01. 75; 0.000008; 0; 0.000166; 0.03; 0.000131; 0.07. 100; 0.00002; 0; 0.000411; 0.08; 0.000323; 0.16. 150; 0.000047; 0.01; 0.000964; 0.19; 0.000757; 0.38. 200; 0.000063; 0.01; 0.001302; 0.26; 0.001024; 0.51. 300; 0.0001; 0.02; 0.002075; 0.42; 0.001631; 0.82. 400; 0.000131; 0.03; 0.002717; 0.54; 0.002136; 1.07. 500; 0.000197; 0.04; 0.004084; 0.82; 0.00321; 1.61. 600; 0.000247; 0.05; 0.0051; 1.02; 0.004009; 2. 700; 0.000276; 0.06; 0.005705; 1.14; 0.004484; 2.24. 800; 0.000291; 0.06; 0.006027; 1.21; 0.004737; 2.37. 900; 0.000298; 0.07; 0.00616; 1.23; 0.004842; 2.42. 921; /; /; 0.006165; 1.23; 0.004845; 2.42. 1000; 0.000296; 0.07; 0.006125; 1.23; 0.004815; 2.41. 1500; 0.000262; 0.06; 0.005428; 1.09; 0.004266; 2.13. 2000; 0.000224; 0.05; 0.004629; 0.93; 0.003638; 1.82. 2500; 0.000192; 0.04; 0.00398; 0.8; 0.003128; 1.56. 下风向最大浓度及占标率; 0.000298; 0.07; 0.006165; 1.23; 0.004845; 2.42. 下风向最大浓度出现距离; 900m; 921 m; 921 m. D10%最远距离. 续表27 本项目点源估算模型计算结果表 下风向距离(m); 4#焙烧炉. PM10; SO2; NOx. 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg/m3); 占标率(%). 25; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 50; 0.000001; 0; 0.000023; 0; 0.000018; 0.01. 75; 0.000008; 0; 0.000174; 0.03; 0.000137; 0.07. 100; 0.000021; 0; 0.000446; 0.09; 0.000352; 0.18. 150; 0.000048; 0.01; 0.001036; 0.21; 0.000817; 0.41. 200; 0.000065; 0.01; 0.001401; 0.28; 0.001105; 0.55. 300; 0.000105; 0.02; 0.002266; 0.45; 0.001787; 0.89. 400; 0.000137; 0.03; 0.002966; 0.59; 0.002339; 1.17. 500; 0.00021; 0.05; 0.004531; 0.91; 0.003573; 1.79. 600; 0.00026; 0.06; 0.005625; 1.12; 0.004436; 2.22. 700; 0.000293; 0.07; 0.006345; 1.27; 0.005003; 2.5. 800; 0.000312; 0.07; 0.006739; 1.35; 0.005315; 2.66. 900; 0.00032; 0.07; 0.006917; 1.38; 0.005455; 2.73. 925; 0.000321; 0.07; 0.006936; 1.39; 0.00547; 2.73. 954; /; /; 0.006945; 1.39; 0.005476; 2.74. 1000; 0.00032; 0.07; 0.006922; 1.38; 0.005459; 2.73. 1500; 0.000285; 0.06; 0.006151; 1.23; 0.00485; 2.43. 2000; 0.000243; 0.05; 0.005253; 1.05; 0.004142; 2.07. 2500; 0.000209; 0.05; 0.004518; 0.9; 0.003563; 1.78. 下风向最大浓度及占标率; 0.000321; 0.07; 0.006945; 1.39; 0.005476; 2.74. 下风向最大浓度出现距离; 925m; 954 m; 954 m. D10%最远距离. 续表27 本项目点源估算模型计算结果表 下风向距离(m); 5#焙烧炉. PM10; SO2; NOx. 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg/m3); 占标率(%). 25; 0; 0; 0.000001; 0; 0; 0. 50; 0.000002; 0; 0.00007; 0.01; 0.000021; 0.01. 75; 0.000012; 0; 0.000474; 0.09; 0.000141; 0.07. 100; 0.000032; 0.01; 0.0013; 0.26; 0.000388; 0.19. 150; 0.000073; 0.02; 0.002943; 0.59; 0.000877; 0.44. 200; 0.000098; 0.02; 0.003974; 0.79; 0.001185; 0.59. 300; 0.000166; 0.04; 0.006692; 1.34; 0.001995; 1. 400; 0.000214; 0.05; 0.008657; 1.73; 0.002581; 1.29. 500; 0.000341; 0.08; 0.013766; 2.75; 0.004104; 2.05. 600; 0.000427; 0.09; 0.017253; 3.45; 0.005143; 2.57. 700; 0.000479; 0.11; 0.019367; 3.87; 0.005774; 2.89. 800; 0.000514; 0.11; 0.020772; 4.15; 0.006193; 3.1. 900; 0.000532; 0.12; 0.021494; 4.3; 0.006408; 3.2. 1000; 0.000538; 0.12; 0.02173; 4.35; 0.006478; 3.24. 1012; /; /; 0.021733; 4.35; 0.006479; 3.24. 1500; 0.000483; 0.11; 0.019526; 3.91; 0.005821; 2.91. 2000; 0.000414; 0.09; 0.016726; 3.35; 0.004987; 2.49. 2500; 0.000356; 0.08; 0.0144; 2.88; 0.004293; 2.15. 下风向最大浓度及占标率; 0.000538; 0.12; 0.021733; 4.35; 0.006479; 3.24. 下风向最大浓度出现距离; 1000m; 1012m; 1012m. D10%最远距离. 续表27 本项目点源估算模型计算结果表 下风向距离(m); 6#焙烧炉. PM10; SO2; NOx. 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg /m3); 占标率(%); 预测质量浓度(mg/m3); 占标率(%). 25; 0; 0; 0.000002; 0; 0.000001; 0. 50; 0.000002; 0; 0.000069; 0.01; 0.000021; 0.01. 75; 0.000013; 0; 0.000471; 0.09; 0.000141; 0.07. 100; 0.000037; 0.01; 0.001325; 0.27; 0.000396; 0.2. 150; 0.000083; 0.02; 0.002965; 0.59; 0.000885; 0.44. 200; 0.000112; 0.02; 0.003997; 0.8; 0.001193; 0.6. 300; 0.000192; 0.04; 0.006864; 1.37; 0.002049; 1.02. 400; 0.000247; 0.05; 0.008799; 1.76; 0.002627; 1.31. 500; 0.000399; 0.09; 0.014239; 2.85; 0.004251; 2.13. 600; 0.000505; 0.11; 0.01801; 3.6; 0.005377; 2.69. 700; 0.00057; 0.13; 0.020321; 4.06; 0.006067; 3.03. 800; 0.000607; 0.13; 0.021646; 4.33; 0.006463; 3.23. 900; 0.00063; 0.14; 0.02248; 4.5; 0.006712; 3.36. 1000; 0.000639; 0.14; 0.022788; 4.56; 0.006804; 3.4. 1035; /; /; 0.022805; 4.56; 0.006809; 3.4. 1500; 0.000578; 0.13; 0.020625; 4.13; 0.006158; 3.08. 2000; 0.000496; 0.11; 0.017691; 3.54; 0.005282; 2.64. 2500; 0.000427; 0.09; 0.015236; 3.05; 0.004549; 2.27. 下风向最大浓度及占标率; 0.000639; 0.14; 0.022805; 4.56; 0.006809; 3.4. 下风向最大浓度出现距离; 1000m; 1035m; 1035m. D10%最远距离. 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定，结果见表28。 表28 AERSCREEN估算模型估算结果表 项目; 判据. 评价结果; 2#焙烧炉; PM10：Pmax=0.05%，Pmax＜1%，三级评价. SO2：Pmax=1.37%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. NOX：Pmax=2.69%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. 3#焙烧炉; PM10：Pmax=0.07%，Pmax＜1%，三级评价. SO2：Pmax=1.23%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. NOX：Pmax=2.42%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. 4#焙烧炉; PM10：Pmax=0.07%，Pmax＜1%，三级评价. SO2：Pmax=1.39%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. NOX：Pmax=2.74%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. 5#焙烧炉; PM10：Pmax=0.12%，Pmax＜1%，三级评价. SO2：Pmax=4.35%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. NOX：Pmax=3.24%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. 6#焙烧炉; PM10：Pmax=0.14%，Pmax＜1%，三级评价. SO2：Pmax=4.56%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. NOX：Pmax=3.4%，1%≤Pmax＜10%，二级评价. 综合判定; 环境空气定为二级评价. 由表18可知，本项目大气环境影响评价等级确定为二级。 1.2.4评价范围 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价范围为以厂区为中心边长5km的矩形区域。 1.2.6大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA023; 颗粒物; 1.1; 0.14; 1.16. SO2; 32.41; 4.26; 34.04. NOX; 25.6; 3.36; 26.89. 2; DA025; 颗粒物; 1.61; 0.19; 1.55. SO2; 32.55; 3.93; 31.40. NOX; 25.6; 3.09; 24.70. 3; DA027; 颗粒物; 1.67; 0.21; 1.66. SO2; 36.46; 4.54; 36.31. NOX; 28.8; 3.58; 28.68. 4; DA029; 颗粒物; 2.48; 0.37; 3.25. SO2; 100; 14.96; 131.05. NOX; 29.84; 4.46; 39.11. 5; DA031; 颗粒物; 2.8; 0.45; 3.94. SO2; 100; 16.05; 140.64. NOX; 29.84; 4.79; 41.97. 主要排放口合计; 颗粒物; 11.56. SO2; 373.45. NOX; 161.34. 一般排放口（无）. 1. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 11.56. SO2; 373.45. NOX; 161.34. 表30 污染源非正常排放量核算表 排放口 编号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA023; 2#焙烧炉; 废气处理装置 发生故障; 颗粒物; 5500; 513.76; 1; 1; 停产修理废气处理设施. SO2; 32.41; 3.03. NOX; 160; 14.95. DA025; 3#焙烧炉; 废气处理装置 发生故障; 颗粒物; 8050; 827.56; 1; 1; 停产修理废气处理设施. SO2; 32.55; 3.35. NOX; 160; 16.45. DA027; 4#焙烧炉; 废气处理装置 发生故障; 颗粒物; 8350; 688.00; 1; 1; 停产修理废气处理设施. SO2; 36.46; 3.00. NOX; 180; 14.83. DA029; 5#焙烧炉; 废气处理装置 发生故障; 颗粒物; 12400; 1432.32; 1; 1; 停产修理废气处理设施. SO2; 100; 11.55. NOX; 186.5; 21.54. DA031; 6#焙烧炉; 废气处理装置 发生故障; 颗粒物; 14000; 1386.34; 1; 1; 停产修理废气处理设施. SO2; 100; 9.90. NOX; 186.5; 18.47. 1.3环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目只需进行污染源监测。 （1）污染源监测计划 环境监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及相关规范制定，具体见表31。 表31 项目污染源监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 焙烧炉烟气自动监测; 颗粒物、SO2、NOX; 在线连续监测; 同时记录气温、气压等气象参数，工况. （2）信息报告和信息公开 1）信息报告 建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： ①监测方案的调整变化情况及变更原因 ②企业及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况 ③自行监测开展的其他情况说明 ④建设单位实现达标排放所采取的主要措施 2）信息公开 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号），并结合当地生态环境保护主管部门的要求执行。 1.4大气环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算了各污染物的最大地面空气质量浓度占标率均小于10%，因此，只要加强管理、严格落实环保措施，本项目的建设对周围大气环境的影响可以接受。 （2）大气污染控制措施 焙烧炉烟气首先通过SNCR+SCR脱硝系统脱硝，已脱硝的焙烧炉的烟气经进入电袋复合除尘器除尘。 技改项目完成后，2#—6#焙烧炉烟气治理系统各项污染物排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)及2013修改单要求(颗粒物：10mg/Nm3、SO2：100mg/Nm3、氮氧化物：100mg/Nm3）。 项目所采用的废气治理工艺及设备为国内先进成熟的技术，可以实现稳定达标排放，因此，本项目采用的污染控制措施合理可行。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目无需设置大气环境防护距离。 （4）污染物排放量核算结果 本项目污染物排放量核算结果见表32。 表32 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a）. 1; 颗粒物; 11.56. 2; SO2; 373.45. 3; NOX; 161.34. （5）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表33。 表33 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; 小于500t/a□. 评价因子; 基本污染物(颗粒物、SO2、NOX ) 其他污染物( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价 标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D □; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; ( 2018)年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据☑; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测 □. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长( )h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物); 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2： (373.45 )t/a; NOx：(161.34)t/a; 颗粒物：(11.16)t/a; 非甲烷总烃( )t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项. 2水环境影响分析 （1）项目污水产生、排放情况 本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增生活污水。 尿素溶解系统冲洗废水排放至废水池，用于配置尿素溶液，不外排。蒸汽使用量为1379t/a，损耗按20%算，则蒸汽冷凝水产生量为275.8t/a， 蒸汽冷凝水收集至疏水箱，回用于尿素溶液配制，因此无生产废水排放。 （2）地表水环境影响评价 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018），表1中注10“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，本项目地面水环境影响评价等级为三级B。 ②评价内容 根据《环境影响评价技术导则 ·地面水环境》（HJ/T2.3-2018），三级B评价不需要开展环境影响预测，只需对项目的水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。本次技改项目不存在依托的污水处理设施，因此，仅对本项目的水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。 ③水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增生活污水。 尿素溶解系统冲洗废水排放至废水池，用于配置尿素溶液，蒸汽冷凝水收集至疏水箱，回用于尿素溶液配制，因此无生产废水排放。 综上所述，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行，无废水外排。 （3）地表水环境影响评价自查 本项目为水污染影响型项目，无废水外排，评价等级为三级B，本项目对地表水环境的影响可以接受。地表水环境影响评价自查见表39。 3、固废环境影响分析 项目产生固体废物主要为：尿素废包装袋和废催化剂。本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增生活垃圾。 （1）尿素废包装袋：年用袋装尿素量2740t，每袋50kg，按10个包装袋1kg计，则尿素废包装袋产生量为5.48t/a，收集后外售。 （2）危险废物 ①危废废物 本项目的危险废物为焙烧炉脱硝系统产生的废催化剂。SCR反应器中催化剂每三年更换一次，更换量为2#、3#、4#焙烧炉178m3、5#、6#焙烧炉136m3，每三年处理催化剂更换废料166.3吨。 表34 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（m3/3a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废脱硝催化剂; HW50废催化剂; 772-007-50; 360; SCR反应器; 固态; TiO2 V2O5 WO3; TiO2 V2O5; 3年; 毒性; 于中铝山西新材料有限公司氧化铝一厂危险废物暂存库中分类暂存，委托有资质单位定期转运、回收、处理. 表35 本项目危废暂存间基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废脱硝催化剂; HW50废催化剂; 772-007-50; 氧化铝一厂危险废物暂存库; 150m2; 堆放; 450m3; 一个月. ②危险废物的处置 废催化剂存于完好无损的高密度聚乙烯桶或不锈钢桶，容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签，分类暂存于危废暂存库。废催化剂定期由山西阳光美辰环保科技有限公司回收处理。 ③危险废物暂存 本项目产生的废催化剂暂存依托中铝山西新材料有限公司（氧化铝）一厂危险废物暂存库，危险废物暂存库位于3#焙烧炉北侧（熟料溶出区域）。 4、噪声环境影响分析 （1）噪声源分析 本次改造项目运营期噪声源为泵类、排风扇、空压机等转动时产生的噪声，声源源强在80～100dB(A)之间，且噪声值为多台机械设备运行的叠加值，会对厂区内及周围环境产生一定影响，为减少设备运行对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： （2）噪声污染防治措施 ①尽量选择先进的低噪声设备； ②对设备应设减震基础，或在设备基座和基础之间设置减振器等； ③水泵泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式；风机设置隔声罩。 采取上述治理措施后，噪声源降低15-20dB(A)，在运营过程中，本项目将不会对区域声环境质量产生明显影响。 （3）噪声预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中附录A.1推荐的工业噪声预测计算模式，预测模式如下： 式中：LA(r) ---距声源r处的A声级； LA(r0)---参考位置r0处的A声级； ---声波几何发散引起的A声级衰减量； ……点声源 式中：r---预测点距声源的距离，m； ro---参考位置距声源的距离，m； 本次环境质量噪声现状评价引用根据山西誉达环境监测有限公司于2019年6月24日-2019年6月25日对中铝山西新材料有限公司氧化铝污染源自行监测报告，运营期噪声预测结果见下表，噪声昼夜等声级线图见附图11。 表36 本工程改造完成后厂界噪声预测结果表 dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 现状值; 贡献值; 预测值; 达标 情况; 现状值; 贡献值; 预测值; 达标 情况. 1; 1#厂界北; 57.3; 10.74; 57.30; 达标; 52.0; 10.74; 52.00; 达标. 2; 2#厂界北; 52.8; 10.89; 52.80; 达标; 52.6; 10.89; 52.60; 达标. 3; 3#厂界北; 54.5; 12.18; 54.50; 达标; 50.3; 12.18; 50.30; 达标. 4; 4#厂界北; 53.9; 12.56; 53.90; 达标; 49.4; 12.56; 49.40; 达标. 5; 5#厂界北; 57.1; 13.04; 57.10; 达标; 50.4; 13.04; 50.40; 达标. 6; 6#厂界北; 56.3; 13.36; 56.30; 达标; 52.1; 13.36; 52.10; 达标. 7; 7#厂界北; 53.7; 14.06; 53.70; 达标; 51.7; 14.06; 51.70; 达标. 8; 8#厂界北; 58.7; 16.73; 58.70; 达标; 53.6; 16.73; 53.60; 达标. 9; 9#厂界北; 59.3; 17.22; 59.30; 达标; 52.9; 17.22; 52.90; 达标. 10; 10#厂界北; 59.0; 17.30; 59.00; 达标; 53.7; 17.30; 53.70; 达标. 11; 11#厂界东; 57.9; 18.75; 57.90; 达标; 52.9; 18.75; 52.90; 达标. 12; 12#厂界东; 56.8; 22.22; 56.80; 达标; 53.2; 22.22; 53.20; 达标. 13; 13#厂界东; 58.4; 27.56; 58.40; 达标; 53.3; 27.56; 53.31; 达标. 14; 14#厂界东; 56.6; 35.81; 56.64; 达标; 52.2; 35.81; 52.30; 达标. 15; 15#厂界东; 55.2; 30.47; 55.21; 达标; 53.8; 30.47; 53.82; 达标. 16; 16#厂界东; 58.2; 23.59; 58.20; 达标; 51.0; 23.59; 51.01; 达标. 17; 17#厂界东; 56.9; 18.85; 56.90; 达标; 52.2; 18.85; 52.20; 达标. 18; 18#厂界南; 55.4; 16.59; 55.40; 达标; 51.7; 16.59; 51.70; 达标. 19; 19#厂界南; 54.0; 16.73; 54.00; 达标; 53.2; 16.73; 53.20; 达标. 20; 20#厂界南; 55.5; 16.71; 55.50; 达标; 52.0; 16.71; 52.00; 达标. 21; 21#厂界南; 56.1; 16.89; 56.10; 达标; 52.1; 16.89; 52.10; 达标. 22; 22#厂界南; 55.2; 17.82; 55.20; 达标; 52.4; 17.82; 52.40; 达标. 23; 23#厂界南; 55.4; 19.83; 55.40; 达标; 54.0; 19.83; 54.00; 达标. 24; 24#厂界南; 56.8; 22.10; 56.80; 达标; 52.8; 22.10; 52.80; 达标. 25; 25#厂界南; 56.1; 26.85; 56.11; 达标; 53.3; 26.85; 53.31; 达标. 26; 26#厂界南; 56.1; 32.48; 56.12; 达标; 52.4; 32.48; 52.44; 达标. 由预测结果可以看出，在采取措施后，项目运营期间，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅵ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境管理与监测计划 本项目环境管理依托中铝山西新材料有限公司现有安全环保科及专职管理人员。环境监测依照排污许可证自行监测要求。 表37 自行监测要求一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 焙烧炉烟囱; SO2、颗粒物、NOx; 连续自动在线监测; 时记录气温、气压等气象参数，工况. 氧化铝输送除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 记录工况及气象参数. 氧化铝仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 记录工况及气象参数. 氧化铝包装除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 记录工况及气象参数. 厂界; 氨、二氧化硫、颗粒物; 1次/季; 记录工况及气象参数. 废水; 总排水口; PH值、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、流量; 自动在线监测. 悬浮物、石油类; 1次/季. 氟化物; 1次/月. 噪声; 场界四周1m处; LAeq; 每季度监测1次，监测1天，昼夜各监测1次; 记录工况及气象参数. 7、环境风险分析 本项目为焙烧炉烟气脱硝改造工程，根据工程分析可知，本工程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用和储存。本项目运行期环境风险主要为：尿素溶解储罐、输送管道发生泄漏，对土壤、地下水、地表水环境造成污染。 防范措施： （1）尿素溶解储罐区域设置围堰。 （2）尿素溶解站地面采取防渗漏措施。 （3）项目雨水、污水管网应设置转换阀，一旦发生事故，立即关闭排水口，将事故废水收集至事故池，事故池依托厂区现有事故池。 8、改扩建“三本帐”分析 表38 污染物排放“三本帐”汇总一览表 单位：t/a 污染物; 排污许可总量（t/a）; 现有工程实际排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 改造完成后工程排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 颗粒物; 1692.67; 11.56; 0; 11.56; 0. SO2; 8124.3; 373.45; 0; 373.45; 0. NOx; 1214.98; 755.43; -594.09; 161.34; -594.09. 中铝山西新材料有限公司（氧化铝）已于2017年6月22日取得了《排放污染物许可证》，排污许可证许可排污量为：颗粒物1692.67t/a，SO28124.3 t/a，NOx1214.98t/a。其中焙烧炉排污许可量：颗粒物275t/a，SO22200t/a。根据2018年《中铝山西新材料有限公司热电分厂锅炉超低排放改造BOT项目环评报告表》，氧化铝厂热电分厂削减NOx 1453.85 t/a。 技改完成后，项目污染物排放量为：颗粒物11.56t/a，SO2373.45t/a，NOx161.34t/a，符合排污许可要求。 9、环境和社会效益分析 （1）环境效益 本项目针对焙烧炉烟气污染物进行烟气污染物综合改造，建成后烟气满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010，2013修改单)排放要求（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤100mg/m3、NOx≤100mg/m3，可减少NOX排放量594.09t/a，极大减少了中铝山西新材料有限公司（氧化铝）焙烧炉烟气对环境带来的污染，提高环境空气质量。 （2）社会效益 环境质量的恶化势必阻碍当地经济的可持续发展，影响公众的生活质量和生活水平。SO2、NOx可刺激肺部，降低人群呼吸系统抵抗力；同时SO2、NOx易导致酸雨，使得土壤酸化，损伤植物根系，导致农产品产量下降。本次技改工程的实施，对节能减排起到积极作用，推动经济可持续发展。 综上，本次技改工程的实施环境效益和社会效益显著。 10、环保投资 本项目总投资为5884万元，因本项目为氧化铝焙烧炉烟气脱硝改造项目，投资全部用于烟气脱硝改造，所以环保投资为5884万元，占工程总投资的100%。 11、污染源排污清单及项目采取的环境保护措施 - 项目污染物排放清单详见表40。

表39  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地□； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场合洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其它 ☑ |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；PH值 □；热污染 □；富营养化 □；其它□ |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其它 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B □ |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其它 □ | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其它 |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查事情 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其它 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其它 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近海岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年平均标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □;不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源于开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 ☑ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近海岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其它 □ 导则推介模式 □；替代减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水源水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对应新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其它（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其它（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其它工程措施 □；其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |
|  | 污染源排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“ □”为勾选项，可√；（）为内容填写项；“备注”为其它补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表40  污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 名称 | 环保措施 | 污染物排放情况 |  |  | 排放 方式 | 排放口信息 | 排放控制要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/Nm3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  | 标准值 | 执行标准 |
| 大气环境 | 2#焙烧炉烟气处理系统 | 废气量 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 102285.83Nm3/h |  |  | 有组织 | Φ1.9×70m | / | 铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及2013年修改单 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.1 | 0.14 | 1.16 |  |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 32.41 | 4.26 | 34.04 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 25.6 | 3.36 | 26.89 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  | 3#焙烧炉烟气处理系统 | 废气量 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 112568.67Nm3/h |  |  | 有组织 | Φ1.9×70m | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.61 | 0.19 | 1.55 |  |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 32.55 | 3.93 | 31.40 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 25.6 | 3.09 | 24.70 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  | 4#焙烧炉烟气处理系统 | 废气量 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 90222.34Nm3/h |  |  | 有组织 | Φ1.9×70m | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.67 | 0.21 | 1.66 |  |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 36.46 | 4.54 | 36.31 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 28.8 | 3.58 | 28.68 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  | 5#焙烧炉烟气处理系统 | 废气量 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 115509.9Nm3/h |  |  | 有组织 | Φ1.9×70m | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 2.48 | 0.37 | 3.25 |  |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 100 | 14.96 | 131.05 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 29.84 | 4.46 | 39.11 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  | 6#焙烧炉烟气处理系统 | 废气量 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 99023.97Nm3/h |  |  | 有组织 | Φ1.9×70m | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 2.8 | 0.45 | 3.94 |  |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 100 | 16.05 | 140.64 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 29.84 | 4.79 | 41.97 |  |  | 100mg/m3 |  |
| 水环境 | 尿素溶解系统 | 蒸汽冷凝水 | 排放至疏水箱，回用于尿素溶液配置 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 冲洗废水 | 排放至废水池，回用于尿素溶液配置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固 废 | 尿素溶解系统 | 废尿素包装袋 | 外售 | / | / | 5.48 t/a | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | SCR | 废催化剂 | 经收集后暂存在一厂危废暂存间，定期交由有资质的单位集中处理 | / | / | 166.3t/3a | / | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
| 声环境 | 泵类、排风扇、空压机等 | 噪声 | 选用低噪声设备，设置减振基础，置于室内 | 达标排放 | -- | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 风机、泵类 | 噪声 | 选用低噪声设备，设置减振基础，置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 污染源 | 污染物 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 |  |  |
| 废气 | 2#焙烧炉烟气处理系统 | G1 | 颗粒物 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2 |  | 达标排放 |
|  |  |  | NOx |  | 达标排放 |
|  | 3#焙烧炉烟气处理系统 | G2 | 颗粒物 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2 |  | 达标排放 |
|  |  |  | NOx |  | 达标排放 |
|  | 4#焙烧炉烟气处理系统 | G3 | 颗粒物 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2 |  | 达标排放 |
|  |  |  | NOx |  | 达标排放 |
|  | 5#焙烧炉烟气处理系统 | G4 | 颗粒物 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2 |  | 达标排放 |
|  |  |  | NOx |  | 达标排放 |
|  | 6#焙烧炉烟气处理系统 | G5 | 颗粒物 | 在焙烧炉排气口处设置1套SNCR+SCR脱销系统，脱硝效率≥84，脱硝系统后设有1套电除尘系统 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2 |  | 达标排放 |
|  |  |  | NOx |  | 达标排放 |
| 废水 | 尿素溶解系统 | W1 | 蒸汽冷凝水 | 排放至疏水箱，回用于尿素溶液配置 | 废水不外排，不会对环境产生影响 |
|  | 尿素溶解系统 | W2 | 冲洗废水 | 排放至废水池，回用于尿素溶液配置 |  |
| 固废 | 尿素溶解系统 | S1 | 废包装袋 | 外售 | 合理处置 |
|  | SCR | S2 | 废催化剂 | 暂存在一厂危废暂存库，定期由有资质的单位回收处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 泵类、排风扇、空压机等 | N | 设备噪声 | 选用低噪声设备，基础减震；水泵泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式，空压机设置隔声罩 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本次改造工程施工不新增用地，在氧化铝厂厂区内建设。采取相应的环保措施后，本次改造项目的建设与运营不会对生态环境产生明显的不良影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 本项目位于中铝山西新材料有限公司（氧化铝）厂区内，位于山西省河津市阳村乡张家庄村北，西距黄河3km（西距运城湿地保护区的实验区2.3km）。项目位于现有厂区第一氧化铝厂和第二氧化铝厂。厂区南侧为铝厂生活区，西侧为阳光焦化厂，北侧为农田，东侧为电解铝厂。厂区的地理坐标：东经110°40′4.04″，北纬35°39′2.12″。 本次技改主要对现有2-6#焙烧炉烟气净化系统进行改造，改造内容为：2-6#焙烧炉增设SNCR+SCR脱硝系统，总投资5884万元。 2、环境质量现状 （1）空气质量现状 本次评价收集了河津市市区2018年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度以及CO日均浓度第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度的监测数据。 根据监测资料可知：2018年河津市SO2年均浓度和CO日均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NO2、PM10、PM2.5年均浓度和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度均超标，说明河津市属于环境空气质量不达标区。分析超标原因，一方面是由于评价区地处北方，大风天气较多，易造成PM10超标，另一方面，项目周边区域分布有焦化厂、电厂、氧化铝厂等，工业企业排污也是造成超标的重要原因。 （2）地表水环境质量现状 本次环评引用《河津经济技术开发区总体规划环境影响报告书》黄河断面水质监测数据。由监测结果可知，黄河断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准要求。 （3）声环境质量现状 本次环境质量噪声现状评价引用根据根据山西誉达环境监测有限公司于2019年6月24日-2019年6月25日对中铝山西新材料有限公司氧化铝污染源自行监测报告数据，昼间为52.8-59.3dB(A)，夜间为49.4～54dB(A)，厂界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值要求。 （4）生态环境现状 根据现场踏勘，评价区生态环境以农业生态系统为主，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 3、环境保护措施及污染物排放情况 （1）大气环境 本工程采用SNCR+SCR脱硝系统处理焙烧炉产生的烟气，当热烟气经过脱硫后进入电袋复合除尘器除尘。 技改项目完成后，预计2-6#炭素焙烧烟气净化系统有组织排放总量为：颗粒物11.56t/a、SO2 373.45t/a、NOX 161.34t/a，各项污染物排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)及2013修改单排放限值要求(颗粒物：10mg/Nm3、SO2：100mg/Nm3、氮氧化物：100mg/Nm3）。 （2）水环境 本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增生活污水。 尿素溶解系统冲洗废水排放至废水池，用于配置尿素溶液，不外排。蒸汽使用量为1379t/a，损耗按20%算，则蒸汽冷凝水产生量为275.8t/a， 蒸汽冷凝水收集至疏水箱，回用于尿素溶液配制，因此无生产废水排放。 （3）固体 本项目尿素废包装袋产生量为5.48t/a，收集后外售。 本项目的危险废物为焙烧炉脱硝系统产生的废催化剂。SCR反应器中催化剂每三年更换一次，更换量为2#、3#、4#焙烧炉178m3、5#、6#焙烧炉136m3，每三年处理催化剂更换废料166.3吨。 本项目运营期无劳动人员增加，因此无新增职工生活垃圾。 （4）噪声 本次改造项目运营期噪声源为泵类、风机、空压机等转动时产生的噪声，声源源强在80～100dB(A)之间，且噪声值为多台机械设备运行的叠加值。在选用低噪声设备、基础减震、水泵泵体基础设橡胶垫、管道间采取柔性连接方式、空压机设置隔声罩等降噪措施后，厂界噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，项目设备运行噪声对周围环境影响较小。 （5）总量控制 中铝山西新材料有限公司炭素分厂已于2018年12月25日取得了《排放污染物许可证》，本次技改项目为烟气净化系统增设脱硫脱硝系统改造，改造完成后氮氧化物污染物均得到有效治理，排放量均较现有工程量有所减少（详见三本帐分析），因此，均可满足排污许可证要求，不需另申请总量。 4、主要环境影响 （1）废气 本项目大气污染物主要为NOX、SO2、颗粒物，在采取评价提出的各项措施后，污染物排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及2013年修改单排放限值要求。 （2）废水 本项目无废水外排。 （3）固体废物 本项目固体废物主要为废尿素包装袋和废催化剂。 尿素溶解系统产生的废包装袋约为5.48t/a，收集后外售。SCR反应器中催化剂每三年更换一次，每三年处理催化剂更换废料166.3吨，废催化剂暂存第一氧化铝厂危废暂存间库，并委托有资质的单位定期收集处置。 （4）噪声 在满足工艺要求的前提下，选用低噪声设备，设置减振基础，置于室内等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 5、环境管理与监测计划 环评要求建设单位建立公司环保管理规章制度及环境管理计划，应按照《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)规范排污口信息，严格落实各项污染治理措施的运行实施情况，并定期进行污染源监测，进行登记备案和上报领导、相关环保主管部门等，对监测结果出现的异常，查找原因，及时解决。 综上所述，中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目符合国家产业政策，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施和污染防治对策，污染物可做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响，评价认为本项目建设从环保角度可行。 二、建议 1、对员工进行宣传教育，提高员工的环保意识，并且在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责的态度，要节约能源。 2、对设备要经常维护和检查，保证设备安全高效运行，减少对周围环境的污染。 预审意见: 公章 经办人: 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置及保护目标图 附图2 河津市城乡总体规划位置关系图 附图3 河津市生态功能区划 附图4 河津市生态经济区划 附图5 平面布置图； 附图6 项目周边关系图； 附件7 地表水系图； 附图8 项目与饮用水源地位置关系图； 附图9 运城湿地总体规划图； 附图10 项目与河津禹门口冲洪积扇水源地位置关系图； 附图11 噪声等声级线图。 附件1 委托书 附件2 排污许可证 附件3 煤气供气公司发生炉煤气脱硫改造说明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 3．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

关于“中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目

环境影响报告表”公示部分内容删除的说明

河津市行政审批服务管理局：

根据贵局要求，需对“中铝山西新材料有限公司氧化铝焙烧炉脱硝项目环境影响报告表”进行网上公示，公示部分内容涉及企业、国家秘密资料，且其公开内容意义不大，现对其进行删除，具体删除内容如下：

| 序号 | 删除内容 |
| --- | --- |
| 1 | “与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”中：表8 2019年2#-6#焙烧炉净化出口烟气污染物排放监测数据；表9 2020年1月2#-6#焙烧炉净化出口烟气污染物排放监测数据;12 厂界噪声监测数据;图2厂界噪声监测布点示意图 |
| 2 | “建设项目所在地自然环境概况”中：地形地貌、气候气象、水源地等相关内容及相关图件； |
| 3 | “环境质量状况”中：环境空气、地表水以及声环境质量现状监测数据及相关图件（监测布点图）； |
| 4 | 编制人员名单及工程师职业资格证以及附图附件； |

特此说明。

中铝山西新材料有限公司

2020年3月30日